# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 458 |  | 0621.002.091.01 | Skalice nad Svitavou | 14799 | 582336 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 608 | 613 | 613 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Skalice nad Svitavou se nachází asi  4 km západně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  310 – 340 m n.m.

# Podklady

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán obce Skalice nad Svitavou – návrh, vypracovala Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 11/1997

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS EHS Jihomoravského kraje,komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

-    Provozní řád skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 608 | 600 | 600 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 30.9 | 27.8 | 30.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 26.9 | 24.8 | 27.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.5 | 15 | 16.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 68 | 75 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 121 | 113 | 125 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 139 | 127 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 84.6 | 76.2 | 83.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 114.2 | 102.9 | 113.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Skalice nad Svitavou má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a  provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice. Obec vystoupila ze Svazku VAK měst a obcí Blanensko v r. 1995.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou, který je zásoben ze dvou jímacích území, a to :

- JÚ Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny s Q = 7,0 l/s

- JÚ Mladkov – kopaná studna s Q = 2,0 l/s

Voda z JÚ Skalice je čerpána samostatným výtlačným řadem do vodojemu Skalice  2x250 m3 s max. hladinou 375,55 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Vodovod je z r. 1984.

Dříve byla voda z JÚ Skalice z důvodu kvality vody upravovaná v ÚV Skalice, zpočívající z koagulace a dvoustupňové separace. ÚV je již zrušena, budou odstraněny poslední části nefunkční stavby.

Skupinovým vodovodem je ještě zásobena obec  Jabloňany a v mimořádných situacích, v případě nedostatku vody v JÚ  Mladkov ještě městská část Boskovic, Mladkov formou dotací vody.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo nové propojení zdroje a výtlaku mimo ÚV, která je mimo provoz a  rekonstrukce přívodního řadu a poloviny rozvodné sítě.

Dále nová investice spočívající v nové technologii u studní, včetně radiového napojení na centrální dispečink VAS a.s Boskovice

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Skalice nad Svitavou jsou dvě jímací území :

- JÚ Skalice nad Svitavou – 2 kopané studny s Q = 7,0 l/s

- JÚ Mladkov – kopaná studna s Q = 2,0 l/s

Obec Skalice nad Svitavou je zásobena z JÚ Skalice n/Sv.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Boskovice-vrt Svěrák, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- přívodního řadu   PVC,PE 150 dl. 663 m, r. 2008-2009

- rozvodné sítě  PVC,PE 100-150 dl. 1877 m, r. 2005-2010

- Do plánu investic nových staveb je zařazen:

- nová technologii u studní, vč.radiového napojení na centrální dispečink

VAS   a.s Boskovice,  r. 2005-2008

- propoj.řad zdroj – výtlak,LT 100 dl.150 m  r.  2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 521 | 521 | 608 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 608 |
| Počet EO | obyv. | 569 | 569 | 610 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 75.39 | 75.31 | 79.34 |
| BSK5 | kg/den | 34.14 | 34.11 | 36.60 |
| NL | kg/den | 31.30 | 31.27 | 33.55 |
| CHSK | kg/den | 68.28 | 68.22 | 73.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny tyto podniky s vlastními ČOV

- Agropodnik a.s. Skalice – jatka – 2 ČOV

- ZZN Skalice

- ČD – železnice

- Bauműller – strojírenský průmysl

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Je v poměrně špatném technickém stavu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť ( gravitační a tlaková). Stávající stoky budou využity pouze pro dešťové odpadní vody.

Likvidace odpadních vod bude řešena čištěním vod v centrální ČOV. Umístění ČOV bude v lokalitě pod obcí. Recipientem bude řeka Svitava. ČOV bude dimenzována i na likvidaci odpadních vod z obce Jabloňany.

Akce byla zařazena do RPI (skupina opatření – ČOV 300 – 2000 EO).

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2013 - 2014

- Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.918 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 16.667 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .606 |