# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 488 |  | 0621.002.093.00 | Stvolová | 15868 | 582620 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 488.3 |  | 0621.002.093.03 | Vlkov |  | 582620 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 163 | 164 | 164 |
| Místní část obce | 46 | 46 | 46 |

## Základní údaje o obci

Vlkov je místní částí obce Stvolová, nachází se asi 14 km severozápadně od Boskovic a asi 1 km jihozápadně od obce Stvolová.

Rozsah zástavby je v rozmezí  380 - 400  m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Stvolová - Vlkov vypracovalo LAND studio Brno v 10/1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.002.093.00-Stvolová

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 27 | 27 | 27 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.42 | 3.42 | 3.42 |
| BSK5 | kg/den | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| NL | kg/den | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
| CHSK | kg/den | 3.26 | 3.26 | 3.26 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dešťové vody odtékají po cestě, zčásti v příkopu podél cesty. V dolní části obce vtékají do potůčku.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhujeme splaškovou stoku podél obce, zaústěnou pod obcí do ČOV.

Je uvažováno s výstavbou kořenové ČOV a s odvedením vyčištěných odpadních vod do Svitavy.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 3.927 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .930 |