# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 |  | 0621.002.096.00 | Sulíkov | 15945 | 582417 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 495.1 |  | 0621.002.096.01 | Sulíkov |  | 582417 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 261 | 264 | 264 |
| Místní část obce | 195 | 197 | 197 |

## Základní údaje o obci

Obec Sulíkov se nachází  asi 14 km severozápadně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  558 – 580 m n.m.

# Podklady

- Přívodní řad Sulíkov – vodovod, skupinový vodovod Rozsíčka – Sulíkov, VAS a.s. – divize Boskovice, 11/1998

- Přívodní řad Sulíkov – vodovod, skupinový vodovod Rozsíčka – Sulíkov, VAS a.s. – divize Boskovice, 11/1998, Dodatek č. 1 k PŘ pro rozšíření skupiny do části Vřesice, 03/2003

- Urbanistická studie obce Sulíkov, vypracoval Architekt – projekční kancelář Letovice v 12/1994

- Údaje od Obecního úřadu

-    Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 195 | 220 | 220 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.9 | 4.8 | 5.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.6 | 4.5 | 5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.3 | 4 | 4.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 56 | 62 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 69 | 59 | 65 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.4 | 13 | 14.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.2 | 19.6 | 21.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sulíkov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rozsíčka, společně s obcemi Rozsíčka a Vřesice.

Zdrojem pro zásobení obce je JÚ Sulíkov – 5 kopaných studní s celkovou akumulací  0,30 l/s. Jedná se o zdroj problémový co do kvality.Zdroj překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <58 mg/l, dle Vyhl. 376/2000 Sb.

Ze sběrné studny v JÚ je voda čerpána do vodojemu Sulíkov 2 x 25 m3 s max. hladinou 617,0 m n.m., odkud je obec přívodním řadem gravitačně zásobena. Při poklesu vydatnosti zdrojů JÚ Sulíkov je nedostatek dotován z Rozsíčky, jehož zdroj převyšuje spotřebu v obci. Zde však v současné době vzniká problém s předáváním vody, neboť obec Rozsíčka vystoupila ze Svazku VAK Blansko a provozuje vodovod ve své režii.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navrženo, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje provedení opatření na zdroji - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody.

Pokud  veškerá opatření budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Letovice, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Tato alternativa řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí:, Vranová, Vřesice, Sulíkov, event. i obce Rozsička .

Napojení bude na stávající vodojem Zábludov, odkud bude voda dopravována novým gravitačním přivaděčem  do obce Jasinov, který je nově vybudovaný, a dále čerpána novou ČS  výtlačným řadem do stáv. vodojemu Vranová, u kterého bude novou ČS voda čerpána do stáv. vodojemu  Sulíkov, z kterého  již bude zásobení  stávajícím systémem.

Dále bude rekonstruovaná část rozvodné sítě Sulíkov.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Rozsíčka pro obec Sulíkov je JÚ Sulíkov – 5 kop. studní se sběrnou studní  s Q = 0,3 l/s. Jedná se o problémový zdroj jednak z důvodů kvality  - nadlimitní hodnoty dusičnanů,  a jednak co do vydatnosti – kolísavá.

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nízké vydatnosti stávajícího zdroje a zvyšující se potřeby vody byl vybudován nový zdroj-vrt SU1-08, o vydatnosti Q=0,30 l/s, včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- části rozvodné sítě obce  LT 100  dl. 280 m,  r.  2008-2009

- zdroj – kop. studny – opatření r.  2004-2005(dle RPI)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 103 | 102 | 102 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 13.99 | 13.92 | 13.85 |
| BSK5 | kg/den | 6.16 | 6.13 | 6.10 |
| NL | kg/den | 5.65 | 5.62 | 5.59 |
| CHSK | kg/den | 12.32 | 12.26 | 12.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze jednotlivé dešťové stoky, hlavní stoku tvoří zatrubněná vodoteč, která je pokračováním Petrovského potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením odpadních vod z obce do kanalizační sítě obce Petrov.

Pod obcí Petrov by byla vybudována ČOV společná pro obě obce.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativou je vlastní ČOV, u níž musí být také posouzena možnost výstavby vzhledem k tomu, že v obci není dostatečně vodný trvalý tok.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.495 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.640 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .145 |