# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 |  | 0621.002.099.01 | Šebetov | 16218 | 582468 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 931 | 939 | 939 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Šebetov  se nachází  asi  7,5 km severovýchodně od města Boskovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  394 – 430 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád, Vodovod Šebetov, JmVaK  OZ Blansko

- PRVKÚC  Blansko

- Územní plán SÚ Šebetov, vypracoval Atelier ÚP a architektury v 09/1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 931 | 864 | 864 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 24.7 | 32.3 | 35.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 21.8 | 29.3 | 32.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 20.4 | 18.3 | 20.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 58 | 64 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 64 | 93 | 102 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 73 | 102 | 113 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 67.6 | 88.6 | 97.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 91.3 | 119.6 | 131.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Šebetov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností  VAS, a.s. – divize Boskovice.

- Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Boskovice - JÚ Velké Opatovice  (zdroj skupinového vodovodu Boskovice) – svazek 5 HG vrtů s

- Q = 81,0 l/s/ pro skup. vodovod je dohodnutý odběr Q = 61l/s/ a to od r. 1983, ze kterého je dotován chybějící nedostatek vody z místních zdrojů, a to :

- JÚ Kapouňata – 2 pramenní jímky s Q = 1,5 l/s

- JÚ Světlá – 2 pramenní jímky + kopaná studna  s Q = 0,7 l/s

- JÚ Obora – 3 pramenní jímky   s Q = 0,2 l/s

Voda z místních zdrojů JÚ Kapouňata gravitačně plní vodojem Kapouňata 10 m3 s max. hladinou 468,66 m n.m., a odtud je gravitačně zásobena samostatně část obce.

Voda z JÚ Obora gravitačně plní vodojem Obora 24 m3 a odtud je gravitačně zásobena samostatně část obce od oborské cesty, kolem OÚ až po mateřskou školu.

Voda z  JÚ Světlá gravitačně plní vodojem Kopec 40 m3 s max. hladinou 409,0 m n.m., a odtud je gravitačně zásobena převážná část obce Šebetov.

Napojení na skupinový vodovod Boskovice je odbočkou z přivaděče Velké Opatovice – Boskovice pro obec Knínice u Boskovic, kterou je gravitačně plněn vodojem Knínice 250 m3 s max. hladinou 431,0 m n.m., z něhož částečně využívá akumulaci obec Šebetov napojením přívodního řadu na rozvodnou síť Knínic u Boskovic. Mezi obcemi jsou nevyrovnané majetkové poměry vodohospodářských staveb, které vedou k e sporům v zásobování pitnou vodou. Řešení –viz kap.D.3.

V obci je dále samostatný vodovod pro zámek s vlastním zdrojem (není předmětem vodovodu pro veřejnou potřebu).

Aktualizace k roku 2016

Obec je nově samostatně zásobena z SV Boskovice - odpojena od obce Knínice. Místní zdroje Světlá a Kapouňata zachovány, místní zdroj Obora byl opuštěn včetně vodojemu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období je plánováno nové napojení obce na skupinový vodovod Boskovice samostatným přivaděčem.

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Neutěšená situace v zásobování obyvatelstva pitnou vodou z výše uvedeného důvodu bude vyřešena novým přívodným řadem PE110 dl.3300m do nového vodojemu 300 m3  u obce Šebetov jako odbočka z přivaděče V. Opatovice-Boskovice. Touto investicí bude umožněno napojení dalších obcí- Světlá a Cetkovice va skupinový vodovod Boskovice.

Dále je navržena nová AT stanice pro zvýšení tlaku v síti pro část zástavby v lokalitě pod vodojemem.

Je navržena rekonstrukce staré rozvodné sítě z oceli a částečně z litiny a celkové rekonstrukce vodojemů Šebetov – Kopec, Kapouňata a Obora.

Změna k 01/2008 - zrušeno

Touto investicí bude umožněno napojení další obce - Cetkovice na skupinový vodovod Boskovice. Zásobování obce Cetkovice bude novým přívodným řadem PE90 dl.2000m z obce Světlá do nového vodojemu 100m3 a odtud do obce, čímž bude zajištěno zásobení obyvatelstva kvalitní vodou v dostatečném množství po celý rok.

Změna k 01/2008

Zásobování obyvatel obce Cetkovice bude zajištěno dodávkou pitné vody ze skupinového vodovodu  č. 102-Boskovice, a  to napojením na vodovodní přivaděč Opatovice -Boskovice DN 250 u obce Borotín. Toto technické řešení si vyžádá výstavbu samostatného přívodního řadu DN 100, délky 4698 m,  vodojemu  Cetkovice II, o objemu 1x100 m3 a zásobovacího řadu DN 100, délky 615 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu sloužícím pro obec Šebetov je :

- místní  JÚ:	a) JÚ Kapouňata – 2 pramenní jímky s Q = 1,5 l/s

b) JÚ Světlá – 2 pramenní jímky + kopaná studna  s Q = 0,7 l/s

c) JÚ Obora – 3 pramenní jímky   s Q = 0,2 l/s

- splolečné JÚ Velké Opatovice  (zdroj skupinového vodovodu Boskovice) – svazek 5 HG vrtů s celkovou vydatností  Q = 81,0 l/s/ pro skup. vodovod je dohodnutý odběr

Q = 61l/s/

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca 11km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT 80   dl. 1940 m, r. 2004-2006

OC 80 dl. 230m, , r. 2004-2006

- celková, vodojemů Šebetov	- Kopec 40 m3,r. 2004-2006

- Kapouňata 10 m3,r. 2004-2006

- Obora  24 m3,r. 2004-2006

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2006:

- přívodný řad PE110 dl.3300m,r. 2004-2006

- vodojem Nový 300 m3,r. 2004-2006

- AT-stanice,r. 2004-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 675 | 675 | 675 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 675 | 675 | 675 |
| Počet EO | obyv. | 870 | 869 | 866 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 102.48 | 102.34 | 101.92 |
| BSK5 | kg/den | 52.17 | 52.11 | 51.93 |
| NL | kg/den | 47.82 | 47.77 | 47.60 |
| CHSK | kg/den | 104.34 | 104.22 | 103.86 |

## Významní producenti odpadních vod

- Farma Agrospol Knínice v Šebetově

- Agropodnik – velkovýkrmna prasat – ČOV na bázi anaerobní fermentace

- Jihomoravské dřevařské závody – provedena rekonstrukce kanalizace a vybudování vlastní ČOV

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V převážné části obce je kanalizace stará. Je vybudována oddílná splašková stoka z prostoru návsi až do prostoru ČOV. Dále byla vybudována jednotná kanalizace z prostoru severní a západní části obce.

V obci byla vybudována ČOV, stavba povolena v roce 1998.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu odvádění splaškových odpadních vod na ČOV v části podél silnice na Kořenec a podél silnice na Knínice je navrženo vybudovat v těchto trasách novou oddílnou splaškovou kanalizaci.  Stávající kanalizace bude z cca 50% rekonstruována.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

- Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

- Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12.389 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.504 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .925 |