# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 516 |  | 0621.002.100.00 | Štěchov | 16324 | 582492 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 516.2 |  | 0621.002.100.02 | Štěchov |  | 582492 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 168 | 170 | 170 |
| Místní část obce | 99 | 100 | 100 |

## Základní údaje o obci

Štěchov je místní částí obce Štěchov. Nachází se asi 12 km jihozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  480 - 495   m n.m.

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Podklady

-Regionální plán implementace Jm kraje část vodovody

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 104 | 113 | 113 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.1 | 5.6 | 6.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.2 | 4.9 | 5.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.2 | 3.8 | 4.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 85 | 92 | 101 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 111 | 119 | 131 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 134 | 136 | 150 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.9 | 15.4 | 17 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.9 | 23.1 | 25.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Štěchov má vodovod pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Místní část Štěchov je zásobována vodou ze samostatného vodovodu Štěchov, jehož zdrojem je JÚ Štěchov – kopaná studna, jímací zářez a vrt s vydatností 1,5 l/s. Z JÚ voda gravitačně natéká do VDJ 50 m3 Štěchov a odtud je gravitačně místní část obce zásobena.

Zdroje jsou nestabilní ve vydatnosti .

Vodovod je z roku 1963.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Protože dle dlouholetých zkušeností provozovatele  veškerá opatření  v JÚ budou neúčinná ( dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je navrženo pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou.

Napojení bude na stávající vodojem Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS výtlačným řadem  do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3, odkud  dále čerpána výtlačným řadem  do stávajícího vodojemu Štěchov a z něj již bude gravitační zásobení  stávajícím systémem.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky.

Dále je potřeba rekonstrukce rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Štěchov – kopaná studna, jímací zářez a vrt s vydatností 1,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Po napojení na SV Blansko v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 20 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2005-2007:

  - výtlačný řad LT100dl.2250m

  - ČS

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

  - rozvodné sítě  LT80 dl. 286m, r. 2005-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 54 | 54 | 54 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.81 | 7.81 | 7.76 |
| BSK5 | kg/den | 3.25 | 3.25 | 3.22 |
| NL | kg/den | 2.98 | 2.98 | 2.95 |
| CHSK | kg/den | 6.50 | 6.50 | 6.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má v současné době 100 obyvatel, z nichž je cca 40 % napojeno na stávající veřejnou kanalizaci. Tato kanalizace je v naprosto nevyhovujícím stavu pro odvádění odpadních vod. Odpadní vody jsou vypouštěny do místní vodoteče bez stálého průtoku.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace. Splaškové vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV v Lysicích.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.165 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 8.638 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .816 |