# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 590 |  | 0621.002.111.01 | Vísky | 18253 | 582662 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 220 | 222 | 222 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vísky se nachází asi 6 km severně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  400 – 470  m n.m.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Podklady

- Urbanistická studie obce Vísky, vypracoval Architekt – projekční kancelář Letovice v 12/1995

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 220 | 258 | 258 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 5.3 | 7.8 | 8.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 4.8 | 7.4 | 8.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.8 | 6.8 | 7.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 72 | 80 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 78 | 86 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 66 | 83 | 91 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 14.5 | 21.4 | 23.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 21.8 | 32.1 | 35.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vísky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce i obcí provozován.

Obec Vísky je zásobena ze samostatného vodovodu Vísky, jehož zdrojem je JÚ Vísky – vrtaná studna s vydatností Q=1,1 l/s. Z JÚ je voda čerpána do VDJ 100 m3/485,00 Vísky, a odtud  gravitačně do vodovodní sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1994.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Vísky – vrtaná studna s vydatností Q=1,1 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Velké Opatovice-svazek 5 HG vrtů, nacházející se ve vzdálenosti cca

16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 119 | 118 | 118 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.90 | 15.83 | 15.76 |
| BSK5 | kg/den | 7.11 | 7.08 | 7.05 |
| NL | kg/den | 6.52 | 6.49 | 6.46 |
| CHSK | kg/den | 14.22 | 14.16 | 14.10 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je částečně vybudována dešťová kanalizace. Kostru kanalizace tvoří zatrubněná vodoteč.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením odpadních vod do kanalizace obce Míchov a odtud (společně s odpadními vodami obce Podolí a Míchov) na ČOV Míchov.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.122 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .139 |