# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 645 |  | 0621.002.116.01 | Žerůtky | 19665 | 582778 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 64 | 65 | 65 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Žernůtky se nachází asi 10,5 km jihozápadně od Boskovic.

Rozsah zástavby je v rozmezí  356 – 390    m n.m.

# Podklady

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 64 | 60 | 60 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.4 | 3.3 | 3.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 2.2 | 1.8 | 2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.2 | 1.8 | 2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 82 | 90 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 95 | 82 | 90 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 101 | 149 | 164 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.5 | 8.9 | 9.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.7 | 13.4 | 14.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Žerůtky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku Svazku VAK měst a obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice.

Obec Žerůtky je zásobován vodou ze samostatného vodovodu Žerůtky, jehož zdrojem je JÚ Žerůtky – kopaná studna s vydatností 0,30 l/s.

Z JÚ je voda čerpána do VDJ 50 m3/329,25 Žerůtky a odtud do rozvodné sítě ke spotřebiteli.

Vodovod je z roku 1929.

Aktualizace k roku 2016

Pro původní zdroj – kopaná studna, která je využívána pro zásobování vodou má od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 31.12.2016. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele dusičnanů = 0,60 mg/l.

Z  důvodu nesplnění  limitu ukazatele dusičnanů dle vyhl. 252/2004 Sb.  byl vybudován nový zdroj-vrt ŽE-1-14, o vydatnosti 0,25 l/s, včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se nepočítá s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu, jen vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navrženo v r. 2004 , v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje provedení opatření na zdroji - regenerace, společně s úpravou režimu hospodaření v zemědělství, spočívající v  omezením používání dusičnanů a pesticidů a dále důsledného dodržování režimu v PHO, aby došlo ke zlepšení kvality vody.

Pokud  veškerá opatření budou neúčinná (dle provozovatele již  bezvýsledně odzkoušeno), je pro trvalé řešení zásobení obce pitnou vodou v problémové oblasti nalezení kvalitního zdrojového zabezpečení alternativní řešení, spočívající z napojení obce na skupinový vodovod Blansko, a tím zajištění zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou

Napojení by bylo novým přívodným řadem v délce cca 500m , jako odbočka z nově navrženého výtlačného řadu ze stávajícího vodojemu Bořitov, odkud bude voda čerpána novou ČS do nově  navrženého vodojemu Lysice-Nový 2x150m3.

Toto řešení  umožní nové zásobování pitnou vodou pro skupinu obcí : Lysice, Štěchov i jeho místní část Lačnov, Kunčina Ves,Kozárov, event. i obce Bedřichov a Žerůtky .

Stávající nekvalitní zdroje pak mohou být vyřazeny z provozu.

Dále rekonstrukce čerpací stanice, vodojemu, přivaděče a celé rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je JÚ Žerůtky – kopaná studna s vydatností 0,30 l/s..

Aktualizace k roku 2016

Z  důvodu nesplnění  limitu ukazatele dusičnanů dle vyhl. 252/2004 Sb.  byl vybudován nový zdroj-vrt ŽE-1-14, o vydatnosti 0,25 l/s, včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Spešov - vrt.studna Rájec - Jestřebí HV5b,převrtaná HV5a, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- provzdušnění-chemickáregenerace zdroje, r. 2004(dle RPI)

- čerpací stanice -technologie, r. 2007-2008

- vodojem U školy 100m3-akumulace, r. 2007-2008

- přívodný řad LT80 dl.200m,r. 2007-2008

- rozvodné sítě  LT,PVC80-80 dl. 655m, r. 2007-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 58 | 58 | 58 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 74 | 74 | 73 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 9.25 | 9.25 | 9.18 |
| BSK5 | kg/den | 4.41 | 4.41 | 4.38 |
| NL | kg/den | 4.04 | 4.04 | 4.02 |
| CHSK | kg/den | 8.82 | 8.82 | 8.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Kanalizace je z let 1920 – 1940 a je v nevyhovujícím stavu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a malé mechanicko-biologické ČOV pod obcí.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je i do budoucnosti vývoz z jímek.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.831 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 4.807 |
| Celkem (mil.Kč) | 7.638 |