# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | 0624.004.118.00 | Břeclav | 01358 | 584291 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 45.2 |  | 0624.004.118.02 | Charvátská Nová Ves | 05068 | 584291 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 26675 | 26909 | 26909 |
| Místní část obce | 4778 | 4820 | 4820 |

## Základní údaje o obci

Charvatská Nová Ves je městskou částí města Břeclav, nachází se asi 3 km západně od města Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 160 – 165 m n.m.

# Podklady

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

Zásobování této městské části je řešeno v rámci funkčního celku:

0624.004.118.00	Břeclav

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Charvatská Nová Ves má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce. Provozován je společností VaK Břeclav a.s.

Městská část je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Břeclav.

Z akumulace upravené vody 2000 m3 (159,1/155,6) a 4000 m3 (159,5/155,0) je voda čerpána přes  spotřebiště dvěma směry do dvou samostatných VDJ s různými hladinami vody. Jeden směr je přes Břeclav do věžového vodojemu 650 m3 (191,40/185,20) a dále do čerpací stanice Břeclav - Podivín, která čerpá vodu pro Podivín a pro Ladnou do věžového vodojemu Podivín 200 m3 (207,7/202,2). V případě vypnutí čerpadel je Břeclav zásobována zpětně z VDJ 650 m3.

Druhý směr je do věžových vodojemů 200 m3 (213,40/207,40) a 500 m3 (213,10/207,50) v Poštorné, do kterých je sice veden samostatný výtlačný řad, před vodojemy je však propojen s rozvodnou vodovodní sítí. Z těchto vodojemů jsou zpětně zásobovány městské části Poštorná a Charvatská Nová Ves.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou, nebo ve výhledu je s tím uvažováno, propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení některých spotřebišť z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu,bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV- VZ Kančí obora, nacházející se  ve vzdálenosti cca 4,5 km, v blízkosti města Břeclav.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 4699 | 4699 | 4699 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 4699 | 4699 | 4699 |
| Počet EO | obyv. | 4760 | 4754 | 4739 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 620.55 | 622.98 | 711.17 |
| BSK5 | kg/den | 285.57 | 285.24 | 284.31 |
| NL | kg/den | 261.77 | 261.47 | 260.62 |
| CHSK | kg/den | 571.14 | 570.48 | 568.62 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Charvátská Nová Ves je odkanalizována jednotnou kanalizací z trub DN 300-500 v celkové délce 6,24 km, na síti jsou vybudovány 2 čerpacích stanice s výtlaky celk.délky 0,36 km. Pro odlehčení dešťových vod jsou na síti vybudovány 4 odlehčovací komory.

Odpadní vody jsou svedeny a zaústěny do kanalizační sítě v městské části Poštorná a dále na ČOV Břeclav.

Provozovatelem kanalizace je VaK Břeclav.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody |  |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 0.000 |