# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 |  | 0624.004.120.01 | Hlohovec | 03943 | 584452 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 120 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 004 |  | Břeclav |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1335 | 1347 | 1347 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hlohovec se nachází asi 4,5 km jihozápadně od obce Lednice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 170 – 200 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Hlohovec 	- zpracovatel US Brno, 1995

změna č. 1    	- zpracovatel US Brno, 1999

- PRVKUC okres Břeclav		 - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1359 | 1314 | 1314 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 84.3 | 64.1 | 70.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 66.3 | 52.6 | 57.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 44.6 | 42.8 | 47.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 89 | 98 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 134 | 110 | 121 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 170 | 134 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 230.8 | 175.7 | 193.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 311.6 | 237.2 | 260.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hlohovec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

Obec má kompletně vybudovaný vodovod z r. 1960. Voda je přiváděna výtlačným řadem, který je napojen na výtlačný řad ÚV Lednice - VDJ Sedlec 200 + 250 m3 + 1650 m3 (výhled), do VDJ Hlohovec 250 m3 (211,0/206,5) a odtud dále gravitačně rozvodnou vodovodní sítí k jednotlivým spotřebitelům. Výtlačným řadem je dopravována i pitná voda potřebná pro Valtice a Úvaly do VDJ Valtice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

S ohledem na stáří výtlačného řadu do obce se uvažuje  s rekonstrukcí z litinových trub DN 200 v délce 900 m.

Vodovodní síť je kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní rozvodné sítě se navrhuje rekonstrukce z trub DN 100 v celkové délce 2.900,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 260,0 m.

V plánovaném období je navržena výstavba objektu ČS Hlohovec Q = 22,7 l/s.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Hlohovec jen JÚ Lednice:

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu,bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 6 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

1.  výtlačný řad od odbočky po obec -  litina DN 200 délky 900 m v roce 2011 - 2012.

2.  Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2.900,0 m v roce 2008 - 2010.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

1.   ČS Hlohovec Q = 22,7 l/s v roce 2011-2012.

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 260,0 m v roce 2010.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 970 | 970 | 1335 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 970 | 970 | 1335 |
| Počet EO | obyv. | 944 | 943 | 1125 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 117.39 | 117.24 | 136.00 |
| BSK5 | kg/den | 56.61 | 56.55 | 67.50 |
| NL | kg/den | 51.89 | 51.84 | 61.88 |
| CHSK | kg/den | 113.22 | 113.10 | 135.00 |

## Významní producenti odpadních vod

Liga, spol. s r.o., Mlohovec 194 – masokombinát

Hotel hraniční zámeček – restaurace a ubytování

Garspol, spol. s r.o., Hlohovec 32 – zemědělská výroba

Santek, spol. s r.o., Hlohovec 404 – zemědělská výroba

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudovaná nová splašková kanalizace, která odvádí odpadní vody na ČOV Lednice. Na síti jsou vybudovány dvě čerpací stanice s výtlačnými řady. Dešťové odpadní vody jsou odváděny do potoka Včelínek, který protéká obcí.

Provozovatel : obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Zbývá dobudovat část splaškové kanalizace DN 300 v délce 350,0 m

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	2013 – 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 11.300 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 1.660 |
| Celkem | 12.960 |