# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 |  | 0624.011.274.01 | Dolní Věstonice | 03033 | 584436 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 274 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 341 | 344 | 344 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Dolní Věstonice se nachází asi 5,5 km severovýchodně od obce Dolní Dunajovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 168 – 180 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Dolní Věstonice 	- zpracovatel AR projekt Brno

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 425 | 369 | 369 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 18.6 | 14.8 | 16.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.9 | 12.1 | 13.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 12.4 | 8 | 8.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 59 | 65 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 96 | 90 | 99 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 120 | 110 | 121 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 51 | 40.6 | 44.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 76.4 | 60.9 | 67 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Dolní Věstonice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní Dunajovice, jehož je obec Dolní Věstonice součástí.

Z JÚ je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 200 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2 x 100 m3 (231,9/228,9) a jednak  do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice. Přívodné řady půjdou třemi směry, a to směr Brod nad Dyjí rekonstruovaným řadem DN 80 do stávajícího VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 (231,90/228,90). Druhý směr je do VDJ Březí a třetí směr z VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4) je přívodný řad DN 200 do Dolních Dunajovic, z kterého odbočuje přívodný řad pro obce Dolní a Horní Věstonice DN 150 mm.

Vodovod v obci byl dokončen v r. 1997 s tím, že z řídícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 je voda přívodným řadem DN 200 resp. 150 mm dopravována do akumulace 50 m3 (214,2/212,3) s ČS Horní Věstonice  a odtud čerpána do VDJ Horní Věstonice 100 m3 (264,7/260,7). Z vodojemu je následně rozváděna vodovodní sítí DN 60 - 100 ke spotřebitelům. Na  konec  rozvodné  vodovodní  sítě  v  Horních Věstonicích navazuje přívodný  řad  DN  80, který dopravuje vodu do VDJ Dolní Věstonice 2 x 50 m3 (224,7/222,6) potřebnou pro obec Dolní Věstonice.

Rozvodná vodovodní síť v  Dolních Věstonicích je vybudována v profilech               DN 80 – 100 pod tlakem VDJ Dol. Věstonice 2 x 50 m3 (224,7/222,6)  .

Přívod pitné vody do obce umožňuje i přívodný  řad DN 100 z obce Pavlov (Skup. vodovod Mikulov), který se v dnešní době nepoužívá.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Dolní Dunajovice na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS a akumulaci 400 m3 u VDJ Březí, která bude čerpat vodu do stávajícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice.

Všechny  navržené objekty jsou uvažovány v jiných  obcích SV Dolní Dunajovice.

## Aktualizace k roku 2016

Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebyly schopny pokrýt jímací území Brod nad Dyjí a Klentnice.

Současně je umožněno dotovat i SV Novosedly, z VDJ Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

  - JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, z kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z ní odtéká do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do 3 stávajících vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů. Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000.

  - JÚ Klentnice	je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov bude jímací území Brod n. Dyjí zrušen a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Klentice.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdroje v jímacím území Brod nad Dyjí, o vydatnosti cca 30 l/s a zdroje v jímacím území Klentice jsou ponechány v provozu.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace v některých obcích je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 11 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 137 | 137 | 136 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 19.00 | 18.95 | 18.85 |
| BSK5 | kg/den | 8.23 | 8.21 | 8.17 |
| NL | kg/den | 7.54 | 7.53 | 7.49 |
| CHSK | kg/den | 16.46 | 16.42 | 16.34 |

## Významní producenti odpadních vod

Povodí Moravy – vlastní čistírna odpadních vod

Vinárna Langr – vlastní čistírna odpadních vod

Rybníkářství Pohořelice, zpracovna ryb Mušov – nachází se v k.ú. Mušov a bude likvidovat odp. vody v navrhované ČOV Dolní Věstonice.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V je vybudováno pouze několik krátkých stok dešťové kanalizace pro odvedení dešťových vod z komunikací, ostatní dešťové vody odtékají povrchově, splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách na vyvážení.

Povodí Moravy a Vinárna Langr mají vlastní čistírnu odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navrženo vybudování splaškové kanalizace z trub DN 250 mm v délce 1,34 km a DN 300 v délce 1,37 km. Splaškové odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do přečerpávací stanice na severním okraji obce, odkud budou odvedeny výtlakem DN 80 délky 1,33 km do gravitační stoky z Horních Věstonic na čistírnu odpadních vod Dolní Věstonice.

ČOV Dolní Věstonice je navržena mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 2462 EO. Čistírna odpadních vod je situována na severním okraji obce. Vyčištěné odpadní vody budou vyústěny do slepého ramene Dyje.

Na tuto čistírnu bude napojena i zpracovna ryb Mušov (Rybníkářství Pohořelice) z k.ú Mušov, která bude odpadní vody předčišťovat  přímo v areálu zpracovny, a následně odvádět na ČOV.

Na východním okraji obce bude vybudována čerpací stanice s výtlakem DN 50 v délce 100 m pro odkanalizování spádově odkloněné části obce.

## Časový harmonogram

- Výstavba splaškové kanalizace			po r. 2015

- Výstavba ČOV					po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 24.190 |
| Celkem | 24.190 |