# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 519 |  | 0627.013.328.01 | Šumice | 16424 | 594903 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 328 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 218 | 220 | 220 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Šumice se nachází asi 6,5 km severozápadně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 200 - 220 m n.m.

# Podklady

-  Územní plán obce Šumice 		- zpracovatel Ing. arch. Šilhavá, Atelier územního plánování a architektury, 2002

-  Údaje od Obecního úřadu

-  Šumice – vodovod, provozní řád		- VAS,a.s. Znojmo, 2001

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 220 | 251 | 251 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 8.3 | 10 | 11 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.8 | 8.4 | 9.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 4.8 | 6.9 | 7.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 76 | 83 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 85 | 91 | 100 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 104 | 109 | 120 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 22.8 | 27.5 | 30.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 34.2 | 41.2 | 45.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Šumice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VAS,a.s. Znojmo.

Obec Šumice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Loděnice a je také jeho součástí. SV Loděnice tvoří obce Loděnice, Branišovice, Kubšice, Loděnice Olbramovice, Šumice a Jezeřany – Maršovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 (242,3/239,0), který slouží v době kdy se voda nečerpá jako přívodný pro obec Loděnice. Ostatní obce skupinového vodovodu jsou zásobovány z VDJ samostatným přívodným řadem, z kterého odbočují přívodné řady k jednotlivým obcím a všechny jsou pod tlakem tohoto VDJ.

Do obce Šumice odbočuje přívodný řad ve vodoměrné šachtě  cca 400 m pod VDJ a přivádí vodu do rozvodné  sítě v obci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní sítě navrhuje se rekonstrukce z trub DN 80 v dl. 620,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 80 v celkové délce 350,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem SV Loděnice je jímací území Loděnice, odkud je voda čerpána do úpravny vody Jezeřany a dále výtlačným řadem do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 (242,3/239,0).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 620,0 m v roce 2006.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 350,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 119 | 119 | 118 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 16.90 | 16.85 | 16.80 |
| BSK5 | kg/den | 7.15 | 7.12 | 7.09 |
| NL | kg/den | 6.55 | 6.53 | 6.50 |
| CHSK | kg/den | 14.30 | 14.24 | 14.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá v současnosti vybudovanou kanalizaci, povrchové vody jsou odváděny otevřenými příkopy do Šumického potoka ve spodní části obce. Ve spodní části obce je vybudováno cca 100 m dešťové kanalizace, zaústěné rovněž do Šumického potoka. Provozovatel kanalizace: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizace z trub DN 300 mm v délce 2,7 km. Splaškové odpadní vody budou svedeny na navrhovanou ČOV Šumice. Čistírna odpadních vod je navržena mechanicko-biologická a nitrifikací a denitrifikací. ČOV je situována na jihovýchodním okraji obce, na pravém břehu recipientu – Šumického potoka. S ohledem na přírodní rezervaci nacházející se pod obcí, je navržen za ČOV dočišťovací rybníček.

Na kanalizační síť, resp. na ČOV Šumice budou přivedeny splaškové odpadní vody z obcí Loděnice (okr. Břeclav), Jezeřany-Maršovice, Kubšice a Vedrovice(okr. Znojmo).

V případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů při návrhu přivaděčů z okolních obcí do Šumic je možné toto technické řešení:  výstavba ČOV pouze pro obec Šumice.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV :			po r. 2015

- Výstavba kanalizace :		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 2.020 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 26.904 |
| Celkem | 28.924 |