# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 |  | 0623.008.205.00 | Ivančice | 05572 | 583120 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 162.4 |  | 0623.008.205.04 | Ivančice | 41200 | 583120 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 9319 | 9606 | 9606 |
| Místní část obce | 6669 | 6934 | 6934 |

## Základní údaje o obci

Ivančice jsou městskou částí města Ivančice. Rozsah zástavby je v rozmezí  205 – 250 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

-	Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno, září 2002

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.008.205.00 – Ivančice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 6577 | 6577 | 6669 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 6577 | 6577 | 6669 |
| Počet EO | obyv. | 7396 | 7389 | 7493 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 930.30 | 929.10 | 955.62 |
| BSK5 | kg/den | 443.78 | 443.33 | 449.55 |
| NL | kg/den | 392.61 | 392.20 | 397.90 |
| CHSK | kg/den | 888.37 | 887.47 | 899.92 |

## Významní producenti odpadních vod

Je registrováno celkem 6 významných producentů odpadních vod

- Jatky ZD Ivančice s potravinářskou výrobou

- EKOTEX Ivančice se zpracováním textilií

- LANATEX Alexovice s barvením textilií

- RETEX a.s. s výrobou a prodejem textilií

- Nemocnice s poliklinikou

- IVACAR service,s.r.o., servis a prodej automobilů

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Ivančicích je stávající jednotná kanalizace.

ČOV Ivančice byla realizována v letech 1989 – 1992. Byla uvedena do trvalého provozu v lednu 1994. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody ze stokové sítě města Ivančic, městské části Letkovice a částečně jsou napojeny městské části Němčice a Alexovice.

ČOV je mechanicko-biologická se stabilizací kalu. Projektována byla jako středně zatěžovaný systém. ČOV v současné době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk a Pcelk.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Projektovaná kapacita ČOV je navržena tak, aby bylo možné na ČOV napojit město Ivančice, včetně veškerých městských částí a samostatné obce. Základní technická opatření na ČOV lze heslovitě shrnout následovně:

- dobudováním dešťové zdrže s vyklízením pomocí vyplachovacího zařízení

- vybudováním dosazovacích nádrží a aktivačních nádrží (oběhová aktivace), stávající aktivační a dosazovací nádrže budou zbourány

- vybudováním nového selektoru

- vybudování dvou kruhových dosazovacích nádrží

- vybudováním jemnobublinného aeračního systému

- doplněním zahušťování přebytečného kalu flotací

- rekonstrukcí strojně-mechanického odvodňování kalu

- doplněním hygienizace kalu dávkováním vápna

- modernizací monitorovacího a řídícího systému

Rekonstrukce ČOV je zařazena v RPI.

Stávající kanalizační síť ve městě bude rekonstruována a doplněna.

Na ČOV Ivančice budou napojeny místní části  Němčice a Alexovice (všichni obyvatelé), Hrubšice, Řeznovice, Budkovice a obce Moravské Bránice (ve výstavbě), Nové Bránice, Nová Ves  a Oslavany vč. místní části Padochov.

Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod z obce Hlína na  Moravské Bránice a dále na ČOV Ivančice.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2005 - 2006

- Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 274.211 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .485 |