# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 288 |  | 0623.008.208.01 | Mělčany | 09278 | 583375 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 426 | 479 | 479 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Mělčany se nachází asi  9 km jihovýchodně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  225 – 240 m n.m.

# Podklady

- „Mělčany – Územní plán obce“, vypracovalo Urbanistické střed. Brno v roce 2000

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov,

zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 408 | 408 | 408 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 16.4 | 24.1 | 26.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 15.8 | 21.8 | 23.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15 | 19.2 | 21.2 |
| Spec. potř. fakt. Obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 101 | 129 | 142 |
| Spec. potř. fakt. Vody | Qs | l/(os.den) | 106 | 146 | 161 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 110 | 162 | 178 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 44.9 | 66 | 72.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 62.9 | 92.5 | 101.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Mělčany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem i provozován DKM Moravia, a.s. Dolní Kounice.

Obec je zásobena pitnou vodou  ze skup. vodovodu Dolní Kounice – Mělčany, jehož zdrojem je JÚ Dolní Kounice. Zásobení je gravitačně z vodojemu Dolní Kounice  2 x 250 m3 s max. hladinou 289,20 m n.m., který je plněn ze zdroje – vrt HV8. Rozvodná síť je vč. přípojek v dostatečném rozsahu a je z  r. 2000 .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Mělčany vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skup. vodovod Dolní Kounice – Mělčany je zdroj podzemní vody  - vrt HV8 o celkové vydatnosti  Q = 10,0 l/s. Starý zdroj – studna je mimo provoz z důvodu nedostatečné kvality.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 218 | 218 | 216 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 30.26 | 30.19 | 29.98 |
| BSK5 | kg/den | 13.10 | 13.07 | 12.98 |
| NL | kg/den | 12.01 | 11.98 | 11.90 |
| CHSK | kg/den | 26.20 | 26.14 | 25.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Jsou zde pouze úseky dešťové kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě.

Odpadní vody z obce budou přečerpávány na ČOV Dolní Kounice.

Alternativou je odvedení odpadních vod z obcí Dolní Kounice a Mělčany přes obec Pravlov po toku řeky Jihlavy do ČOV Kupařovice

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 24.240 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .264 |