# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 |  | 0623.009.218.01 | Česká | 02122 | 582921 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 649 | 1005 | 1005 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Česká se nachází asi 4 km jihovýchodně od města Kuřim.

Rozsah zástavby je v rozmezí  298 – 302 m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 649 | 996 | 996 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 27.9 | 56.5 | 62.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 24.8 | 51.1 | 56.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23.7 | 46.1 | 50.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 127 | 140 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 105 | 140 | 154 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 155 | 171 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 76.5 | 154.7 | 170.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 107.1 | 216.6 | 238.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Česká má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Česká a provozován společností BVK, a.s.

Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Kuřim – Česká – Lelekovice tvořící systém vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), jehož zdrojem je JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, kde je také chlorovaná. Původním přivaděčem II. březovského vodovodu  je tato voda vedena do vodojemu Palackého vrch. Odbočkou z tohoto přivaděče v Kuřimi  na ul. U potoka je řadem DN 400 a DN 500 je voda přivedena do vodojemu Kuřim I  3000 m3 s max. hladinou 339,0 m n.m.  Z vodojemu je veden zásobovací řad DN 400, prochází ul. Pod boží mukou, kde se redukuje na DN 350, ul. Pod vinohrady, prochází ul. Malá Česká až na ul. Tyršovu, kde se napojuje na původní přivaděč Řečkovice-Kuřim. Z těchto hlavních řadů je zásobovaná zaokruhovanou sítí nižší část Kuřimi, až přibližně po hranici, kterou tvoří ul. Školní a Legionáře J. Popka. Přivaděčem DN 350 z azbestocementových trub je voda dále vedena podél silnice Kuřim-Brno, až do horní části  městské části Brna-Ivanovic, kde je oddělena spojovacím šoupátkem od tlak. pásma 5. vodojemu Čebín. Odbočami z tohoto přivaděče jsou napojeny obce Lelekovice, severní část obce Česká a horní část městské části  Brna-Ivanovice.

Jižní část obce je zásobena spolu s městskou částí Brna-Ivanovice a nejvyšší část městské části Brna-Řečkovice z vodojemu Čebín, s max. hladinou 352,5m.n.m.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Česká je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Dále bude provedena rekonstrukce přívodného řadu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Česká je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- přívodný řad LT DN 400 , dl. 1711 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 620 | 620 | 649 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 620 | 620 | 649 |
| Počet EO | obyv. | 699 | 698 | 748 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 79.81 | 79.67 | 92.68 |
| BSK5 | kg/den | 41.95 | 41.89 | 44.86 |
| NL | kg/den | 38.45 | 38.40 | 41.12 |
| CHSK | kg/den | 83.90 | 83.78 | 89.72 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná i oddílná kanalizační síť, odpadní vody  obce jsou napojeny na sběrač CI, který je součástí brněnské kanalizační sítě a jsou tak odvedeny na ÚČOV Brno – Modřice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude provedena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace na kanalizaci splaškovou.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

- Rekonstrukce kanalizace: 2012 - 2013

# Ekonomická část

- Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

- Rekonstrukce kanalizace: 2012 - 2013

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 5.643 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.255 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .912 |