# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 587 |  | 0623.014.349.01 | Veverské Knínice | 18131 | 584118 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 816 | 939 | 939 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Veverské Knínice se nachází asi 6 km severně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  330 – 367 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 611 | 910 | 910 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 45.7 | 32.8 | 36 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 33.3 | 20.8 | 22.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23.4 | 18 | 19.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 105 | 54 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 149 | 63 | 69 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 205 | 99 | 109 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 125.1 | 89.8 | 98.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 175.2 | 125.7 | 138.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Veverské Knínice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a rovněž obcí provozován.

Obec Veverské Knínice je zásobena pitnou vodou ze samostatného vodovodu Veverské Knínice, jehož zdrojem je JÚ Veverské Knínice – vrtaná studna HV 102.

Ze zdroje je voda čerpána přívodním řadem DN 150 do vodojemu Veverské Knínice – Stráž 300 m3 s max. hladinou 386,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí. Rozvodná síť je z r. 1993.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je možné napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), což je podmíněno výstavbou tzv. západní větve přivaděče VOV z vodojemu Čebín do vodojemu Sička, který je pro obec velmi příznivě trasován. Odbočkou z něho přes AT stanici by bylo možné zásobit vodovod Veverské Knínice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody samostatného vodovodu Veverské Knínice je JÚ podzemní vody Veverské Knínice – vrtaná studna HV 102 s vydatností  Q = 3,03 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 22 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je v r. 2015 zařazena realizace AT stanice pro napojení na VOV.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 816 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 816 |
| Počet EO | obyv. | 440 | 439 | 861 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 67.20 | 67.04 | 116.96 |
| BSK5 | kg/den | 26.39 | 26.33 | 51.68 |
| NL | kg/den | 24.19 | 24.14 | 47.37 |
| CHSK | kg/den | 52.78 | 52.66 | 103.36 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době je v obci vybudována 1.etapa splaškové kanalizační sítě a mechanicko-biologická ČOV.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována, dostavba kanalizace se předpokládá ve dvou etapách – v západní části obce a v severní části obce .

Termíny výstavby jednotlivých etap kanalizace byly oproti původnímu záměru (zakreslen v mapové části PRVK)  pozměněny z důvodu snahy napojení co největšího počtu obyvatel na ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2003 - 2004

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.825 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.499 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .343 |