# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |  | 0621.016.377.01 | Březina | 01411 | 582891 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 231 | 968 | 968 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Březina se nachází asi 13 km severně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  425 – 460 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s.r.o. Brno v r. 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 607 | 958 | 958 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.2 | 33.6 | 37 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 22.7 | 26.4 | 29.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 22.2 | 26.4 | 29.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 76 | 83 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 102 | 76 | 83 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 105 | 96 | 106 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 63.4 | 92.1 | 101.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 88.8 | 128.9 | 141.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Březina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Březina a rovněž obcí provozován.

Obec Březina je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Březina, jehož  zdrojem je JÚ Březina – vrt o vydatnosti  Q = 3,5 l/s.

Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Březina 300 m3  s max. hladinou 488,75 m n.m., odkud je voda přivedena do obce přívodním řadem s napojením na rozvodnou síť obce.

Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 1970.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Březina je JÚ podzemní vody Březina – vrt s vydatností  Q = 3,5 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze

zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 162 | 162 | 161 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 18.51 | 18.44 | 18.37 |
| BSK5 | kg/den | 9.74 | 9.71 | 9.68 |
| NL | kg/den | 8.93 | 8.90 | 8.87 |
| CHSK | kg/den | 19.48 | 19.42 | 19.36 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních  vod. Místy je zde stávající dešťová kanalizace se zaústěním do vodotečí.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navrhována nová obecní mechanicko-biologická ČOV, která bude situována do prostoru pod obcí.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v toku pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 15.113 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .128 |