# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 193 |  | 0623.016.382.01 | Kobylnice | 06747 | 583219 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 814 | 1077 | 1077 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kobylnice se nachází asi 3 km jižně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  200 - 225 m n.m.

# Podklady

- „Návrh územního plánu sídelního útvaru Kobylnice“, vypracován v roce 1994

ing. arch. Mario Kostka, projekční ateliér LUKAS

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Šlapanice

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 732 | 863 | 863 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.6 | 31.4 | 34.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 17.6 | 28 | 30.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17.4 | 26.7 | 29.4 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 85 | 93 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 66 | 89 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 66 | 100 | 110 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 48.2 | 86.2 | 94.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 67.5 | 120.6 | 132.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kobylnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šlapanice, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV (Vírský oblastní vodovod), z něhož je voda dodávaná z vodovodního systému města Brna – vodojemu Stránská skála do vodojemu Šlapanice 2 x 1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m. V místě zásobovacího řadu Šlapanice – Jiříkovice  v km 0,075 je odbočka pro napojení zásobovacího řadu Ponětovice – Kobylnice, kde v km 1,651 je šachta s redukčním ventilem. Na konci zásobovacího řadu je napojena rozvodná síť obce Kobylnice. Vodovod pro veřejnou potřebu tlakově nezajistí požární potřebu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný - investice SV Pozořice.

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Kobylnice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Předpokládá se pouze rozšíření vodovodních přípojek dle potřeby připojení obyvatelstva.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Šlapanice je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV s těmito zdroji :

- prameniště podzemní vody Březová II – studny

- odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2015 výstavba 27 ks vodovodních přípojek.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 413 | 412 | 409 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 57.57 | 57.43 | 57.08 |
| BSK5 | kg/den | 24.76 | 24.70 | 24.55 |
| NL | kg/den | 22.69 | 22.64 | 22.50 |
| CHSK | kg/den | 49.51 | 49.39 | 49.09 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Jsou zde pouze dešťové stoky s vyústěním do vodoteče.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť. Splaškové odpadní vody z obce budou (stejně jako odpadní vody z obcí Ponětovice a Prace) zaústěny do stávajícího sběrače FII Líšeň – Tuřany. Odpadní vody budou tak odváděny do kanalizační sítě města Brna a vyčištěny na městské ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Kobylnice je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.945 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .967 |