# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 364 |  | 0623.016.390.01 | Ořechov | 11261 | 583561 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2342 | 2665 | 2665 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ořechov se nachází asi  16 km jihozápadně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 270 – 323 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Ořechov“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1994

- PS – Vodovod Ořechov – Hajany, AQUATIS a.s.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2108 | 2307 | 2307 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 43.6 | 71.2 | 78.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 40.5 | 57.7 | 63.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 38.5 | 45.5 | 50.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 54 | 59 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 53 | 69 | 75 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 57 | 85 | 93 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 119.4 | 195.1 | 214.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 167.2 | 273.1 | 300.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Ořechov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Ořechov a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Ořechov - Hajany, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z vodojemu Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. je voda čerpána přívodním řadem Ořechov do vodojemu  Hajany  2 x 50 m3 s max. hladinou 302,70 m n.m., odkud je dalším čerpáním voda dopravována do vodojemu Ořechov  2 x 250 m3 s max. hladinou 339,50 m n.m.

Rozvodná síť Ořechova je rozdělena na dvě tlaková pásma :

- dolní TP – je zásobené gravitačně z vodojemu Ořechov

- horní TP – je zásobené přes AT stanici umístěnou ve vodojemu Ořechov

Skupinový vodovod byl  vybudován v r. 1999 - 2002.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Ořechov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Ořechov je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 2363 | 2357 | 2342 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 2363 | 2357 | 2342 |
| Počet EO | obyv. | 2368 | 2362 | 2347 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 283.80 | 283.08 | 281.28 |
| BSK5 | kg/den | 142.08 | 141.72 | 140.82 |
| NL | kg/den | 130.24 | 129.91 | 129.09 |
| CHSK | kg/den | 284.16 | 283.44 | 281.64 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zastoupena drobná podnikatelská výroba a zemědělství, odpadní vody z živočišné výroby jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Ořechově je v současnosti ve výstavbě oddílná kanalizační síť a mechanicko-biologická ČOV v prostoru pod obcí. Do roku 2004 se předpokládá dokončení celé výstavby.

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická se systémem oběhové aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Je osazeno dávkování chemikálií pro chemické srážení fosforu. Aerobně stabilizovaný kal bude odvodňován na dekantační odstředivce. ČOV je v současnosti také ve výstavbě.

Budoucí provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Brno-venkov

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 17.817 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .834 |