# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 514 |  | 0623.016.405.00 | Šlapanice | 16279 | 583952 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6188 | 7339 | 7339 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Šlapanice jsou obcí s rozšířenou působností a nachází se ve východní části územního celku Brno – venkov. Město se skládá ze dvou městských částí, a to :

0623.016.405.01-Bedřichovice

0623.016.405.02-Šlapanice

Rozsah zástavby je v rozmezí  219 – 253 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán města Šlapanice“, vypracoval Atelier URBI Brno v roce 1997

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Šlapanice

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- Zkapacitnění SV Říčky,TES, VAS a.s Brno

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto části:

0623.016.405.01-Bedřichovice

0623.016.405.02-Šlapanice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 6188 | 6310 | 6310 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 315 | 346.8 | 381.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 308.8 | 310.8 | 341.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 225.9 | 228 | 250.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 99 | 109 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 137 | 135 | 148 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 139 | 151 | 166 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 863 | 950.1 | 1045.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1208.2 | 1330.1 | 1463.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Šlapanice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Město je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šlapanice, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV (Vírský oblastní vodovod), z něhož je voda dodávaná z vodovodního systému města Brna – vodojemu Stránská skála do vodojemu Šlapanice 2 x 1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m. Z něho je gravitačně zásobovacím řadem  DN 300 město zásobené rozvodnou sítí v celkové délce cca 14,6 km.

Městská část Bedřichovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a provozován společností  VAS a.s.,  divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Bedřichovice jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šlapanice, jehož zdrojem je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV (Vírský oblastní vodovod), z něhož je voda dodávaná z vodovodního systému města Brna – vodojemu Stránská skála do vodojemu Šlapanice 2 x 1000 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m. Odtud vede zásobovací řad DN 150 přes Bedřichovice, kde tvoří páteř rozvodné sítě a v zastavěné části obce na něj navazují rozvodné sítě.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný - investice SV Pozořice.

Odbočkou DN100 dl. 305m z nového přivaděče je dále možné  napojit obec Velatice stávajícím přívodným řadem , jdoucím přes obec Velatice  a zásobovat  rovněž z tohoto směru lokalitu Rohlenka , provozovanou společností VAS a.s . Nové zásobení lokality Rohlenka ze skup. vodovodu Šlapanice, resp. ze skup. vodovodu , z obce Tvarožná a je nutné z důvodu zrušení nekvalitního zdroje v JÚ Velatice .

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro město Šlapanice vybudován v dostatečném rozsahu . Ve výhledovém řešeném období se uvažuje s rekonstrukcí přívodného řadu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu Šlapanice je voda z vodárenské soustavy Březová II, VOV s těmito zdroji :

- prameniště podzemní vody Březová II – studny

- odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km od městské části Bedřichovice a cca 12 km od m.č. Šlapanice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2008 – 2012 rekonstrukce:

- přívodný řad Šlapanice LT300,dl.2883 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bedřichovice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Šlapanice

Ve městě je v současné době jednotná kanalizace zaústěná po odlehčení do sběrače FII-1 a dále na  ÚČOV Brno – Modřice

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Bedřichovice, Šlapanice

Bude vybudována kompletní nová splašková kanalizace ve městě Šlapanice i místní části Bedřichovice, která bude napojena do stávajícího sběrače Odpadní vody budou sběračem odváděny na ÚČOV Brno – Modřice, kde budou čištěny.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.352 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .359 |