# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 514 |  | 0623.016.405.00 | Šlapanice | 16279 | 583952 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 514.2 |  | 0623.016.405.02 | Šlapanice | 41204 | 583952 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 6188 | 7339 | 7339 |
| Místní část obce | 5912 | 7061 | 7061 |

## Základní údaje o obci

Městská část Šlapanice společně s  měst. částí Bedřichovice tvoří město Šlapanice a nachází se ve východní části územního celku Brno – venkov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  219 – 253 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán města Šlapanice“, vypracoval Atelier URBI ing.arch. Jana Benešová  Brno v roce 1997

- Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Šlapanice

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.016.405.00-Šlapanice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 5964 | 5950 | 5912 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 5964 | 5950 | 5912 |
| Počet EO | obyv. | 6130 | 6116 | 6080 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 819.24 | 817.42 | 812.88 |
| BSK5 | kg/den | 367.83 | 366.99 | 364.78 |
| NL | kg/den | 337.43 | 336.66 | 334.64 |
| CHSK | kg/den | 749.34 | 747.66 | 743.25 |

## Významní producenti odpadních vod

Ve Šlapanicích jsou tyto největší průmyslové podniky:

- TONDACH s.r.o. – výroba krytiny s technologickými odpadními vodami odváděnými do městské kanalizace

- Potrusil s.r.o. – výroba nábytku – neprodukuje odpadní vody z výroby

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě je v současné době v provozu jednotná kanalizace zaústěná po odlehčení do sběrače FII-1. Tento stav je stav přechodný mající za následek přetěžování čerpací stanice Ponětovice dešťovými vodami.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudována kompletní nová splašková kanalizace ve městě Šlapanice i místní části Bedřichovice, která bude napojena do stávajícího sběrače FII-1 Líšeň – Tuřany. Odpadní vody budou stávajícím sběračem FII-1 dále vedeny do stávající čerpací stanice v Ponětovicích. V čerpací stanici budou odpadní vody přiváděné sběračem FII-1 – Šalapanice, Bedřichovice, Podolí přečerpávány spolu s dalšími odpadními vodami (navrhovaný sběrač FIII) a odváděny na ÚČOV Brno – Modřice, kde budou čištěny.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 76.215 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .291 |