# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 541 |  | 0623.016.408.01 | Tvarožná | 17197 | 584037 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1153 | 1281 | 1281 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Tvarožná se nachází  asi 4,5 km severovýchodně od města Šlapanice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  245 - 270 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Tvarožná – návrh“, vypracovala Ing.arch. Šilhavá v roce 1994

- Tvarožná, Pozořice, Sivice – DSP 1994

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Mokrá – Horákov – Sivice – Pozořice – Tvarožná, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala

firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. | 1038 | 1026 | 1026 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.6 | 28.1 | 30.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 20.2 | 21.4 | 23.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 18.9 | 19.9 | 21.9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 53 | 58 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 53 | 57 | 63 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 62 | 75 | 83 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 64.6 | 77 | 84.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 90.5 | 107.8 | 118.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Tvarožná má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Říčky a provozovaný společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Sivice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Pozořice, jehož zdrojem pro obec Tvarožná  je JÚ Mokrá, JÚ Říčky I –s Q=0,0l/s( voda není upravitelná na vodu pitnou), Říčky II. –s Q=7,5l/s, a JÚ Tvarožná. JÚ Tvarožná- studna je zdroj kat.III.-neperspektivní, bude zabezpečen a ponechán jako rezerva, cca v r.2006.

Zásobení vodou je gravitační ze dvou směrů a to :

- z vodojemu Tvarožná  100 m3 s max. hladinou 282,0 m n.m., který je plněn výtlakem  DN 150 z čerpací stanice u studny v JÚ Tvarožná. Výtlak slouží současně jako řad zásobovací.

- dále zásobovacím řadem z odbočky přívodního řadu vodojem Mokrá 100+400 m3 a vodojem Sivice 150 m3 v km 1,3, kde je v podzemní šachtě osazen redukční ventil, přes který je obec zásobena.

Rozvodná síť z r. 1996 je převážně zaokruhovaná.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2005-2008 je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN 200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

Odbočkou DN 100 dl. 305m z nového přivaděče je dále možné  napojit obec Velatice stávajícím přívodným řadem , jdoucím přes obec Velatice  a zásobovat  rovněž z tohoto směru lokalitu Rohlenka , provozovanou společností VAS a.s .

Nové zásobení lokality Rohlenka bude rovněž možné ze skup. vodovodu Šlapanice, resp. ze skup. vodovodu Pozořice, z obce Tvarožná a je nutné z důvodu zrušení nekvalitního zdroje v JÚ Velatice

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Tvarožná je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze s doplněním rozsahu vodov. přípojek – viz kap. D.6.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Pozořice je :

- JÚ Mokrá 	– studna s vydatností Q = 4,0 l/s  ( kat.I )

- JÚ Říčky I+II 	– vrty V2, HV4, HV107, HV201 s celkovou vydatností

Q = 7,5 l/s , přičemž Říčky I. – Q=0,00 l/s  ( voda není upravitelná na vodu pitnou),

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 42 ks.

- připojovací řad Tvarožná-Santon  DN 100,dl. 595 m,r.2005-2008

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodná síť  LTDN 150, dl. 100 m,r.2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1153 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1153 |
| Počet EO | obyv. | 590 | 588 | 1166 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 81.81 | 81.60 | 140.36 |
| BSK5 | kg/den | 35.39 | 35.30 | 69.98 |
| NL | kg/den | 32.44 | 32.36 | 64.15 |
| CHSK | kg/den | 70.78 | 70.60 | 139.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Částečně je zde vybudována dešťová kanalizace s vyústěním do Tvaroženského potoka. Tato kanalizace je v nevyhovujícím technickém stavu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována oddílná kanalizační síť a odpadní vody z obce Tvarožná budou (podobně jako odpadní vody z obcí Kovalovice, Viničné Šumice, Pozořice a Sivice) odváděny do nově navrhovaného sběrače FIII.

Odpadní vody tak budou odváděny do kanalizační sítě města Brna a likvidovány na ÚČOV Brno – Modřice.

Svedení a likvidace odpadních vod z obce Tvarožná je součástí akce „Odkanalizování oblasti Šlapanicko – Říčky (uvedeno v RPI).

Toto řešení je v rozporu s Územním plánem, který počítá s jednotnou kanalizační sítí v obci a vlastní ČOV pro obce Tvarožná, Pozořice a Sivice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.219 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 40.780 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .040 |