# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 553 |  | 0623.016.409.01 | Újezd u Brna | 17390 | 584045 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 016 |  | Šlapanice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2750 | 3244 | 3244 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Újezd u Brna se nachází asi  7 km  jihovýchodně od města Šlapanice.

Obec Újezd u Brna  se nachází v blízkosti hranice  ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb.

Část katastrálního území obce  se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  I. a II. stupně zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Těžební pole ( jímací území ) Újezd u Brna ( OP PLZ I. stupně ) – 77 jímacích studní

( extravilán obce )

# Podklady

- PRVK ÚC  Vyškov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Vyškov zpracovala  firma AQUAPROCON s. r. o. v roce 1996

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2720 | 2338 | 2338 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 110.3 | 106.1 | 116.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 104.5 | 90.5 | 99.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 69.5 | 77.5 | 85.2 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 91 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 105 | 106 | 117 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 111 | 124 | 137 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 302.1 | 290.6 | 319.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 423 | 406.8 | 447.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Újezd u Brna má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Újezd u Brna, provozovaný společností VAK Vyškov, a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Vyškov – větev bošovická, jehož zdrojem je ÚV Lhota.

Zásobování obce je gravitační přívodním řadem z vodojemu Zbýšov 500 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m. Rozvodná síť v obci včetně přípojek je z r. 1987.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Újezd u Brna vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody skup. vodovodu Vyškov – větev bošovická je ÚV Lhota.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Mokrá-Říčky,Říčky II. – vrty HV 107,HV 201, nacházející se ve vzdálenosti cca 22 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 2500 | 2500 | 2750 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 2500 | 2500 | 2750 |
| Počet EO | obyv. | 2637 | 2634 | 2750 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 319.18 | 346.44 | 357.50 |
| BSK5 | kg/den | 158.22 | 158.04 | 165.00 |
| NL | kg/den | 145.04 | 144.87 | 151.25 |
| CHSK | kg/den | 316.44 | 316.08 | 330.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je strojírenský podnik ELSEREMO a.s. bez produkce technologických odpadních vod a zemědělská farma, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která je ve stáří 1  15 let a je v dobrém technickém stavu. Na síti je 1 čerpací stanice. Kanalizace je ve správě obce.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která je ve správě firmy HYDROSPOL.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Budou dobudovány chybějící stoky a provedena menší rekonstrukce na síti.

Na stávající ČOV bude provedena dostavba  kalové koncovky.

V případě, že na ČOV budou napojeny další obce z okresu Vyškov (Zbýšov, Rašice, Hostěrádky, Rešov a Šaratice) bude ČOV intenzifikována.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

- Výstavba kanalizace: 2006 - 2007

- Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 26.047 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .073 |