# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 0621.017.414.00 | Běleč | 00191 | 581321 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 9.2 |  | 0621.017.414.02 | Křeptov | 00192 | 581321 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 193 | 189 | 189 |
| Místní část obce | 56 | 50 | 50 |

## Základní údaje o obci

Místní část Křeptov se nachází asi 11 km severozápadně od města Tišnov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  440 – 470 m n.m.

# Podklady

- PRVK ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 46 | 50 | 50 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.5 | 1 | 1.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 30 | 38 | 42 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 37 | 39 | 43 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 152 | 56 | 62 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 7 | 2.8 | 3.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 9.8 | 3.9 | 4.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Křeptov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Křeptov je zásoben pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Křeptov, jehož  zdrojem je JÚ podzemní vody Křeptov – jímací zářez s Q = 0,40 l/s. Ze zdroje je gravitačně plněn  vodojem Křeptov 50 m3  s max. hladinou 510,0 m n.m., odkud je Křeptov gravitačně zásoben rozvodnou sítí.

Rozvodná síť obce je z r. 1984.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Křeptov vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody samostatného vodovodu je JÚ podzemní vody Křeptov – jímací zářez s Q = 0,40 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 28 | 28 | 28 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| BSK5 | kg/den | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| NL | kg/den | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
| CHSK | kg/den | 3.36 | 3.36 | 3.36 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována žádná kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Zástavba kolem potoka je nesouvislá, rozptýlená kolem potoka a uspořádání jednotlivých nemovitostí neumožňuje vybudovat kanalizaci a centrální ČOV. Proto je i do budoucna uvažováno s odvozem splaškových odpadních vod ze žump.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |