# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 |  | 0621.017.425.00 | Lomnice | 08665 | 581976 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 260.4 |  | 0621.017.425.04 | Veselí | 01335 | 581976 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1529 | 1382 | 1382 |
| Místní část obce | 53 | 55 | 55 |

## Základní údaje o obci

Veselí je místní částí obce Lomnice a nachází se asi 6,5 km severozápadně od města Tišnova.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 88 | 90 | 90 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.8 | 1.9 | 2.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.8 | 1.9 | 2.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 55 | 51 | 56 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 55 | 57 | 63 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 88 | 58 | 64 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 7.7 | 5.2 | 5.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10.8 | 7.3 | 8.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Veselí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Veselí je zásobováno pitnou vodou ze samostatného vodovodu Veselí, jehož zdrojem jsou JÚ podzemní vody Veselí – studna, vrt s vydatností Q=0,3l/s..

Z prameniště je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu 50 m3 (s nezjištěnou hladinou) a odtud je Veselí gravitačně zásobeno rozvodnou sítí.

Vodovod je z roku 1986.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro Veselí vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdroj podzemní vody pro vodovod Veselí  JÚ Veselí – studna, vrt s celkovou vydatností  Q = 0,3 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 41 | 41 | 41 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
| BSK5 | kg/den | 2.47 | 2.47 | 2.47 |
| NL | kg/den | 2.26 | 2.26 | 2.26 |
| CHSK | kg/den | 4.93 | 4.93 | 4.93 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce a typu zástavby se i do budoucna uvažuje s likvidací splaškových odpadních vod odvozem ze žump.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |