# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 |  | 0623.017.427.00 | Malhostovice | 09091 | 583341 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 827 | 963 | 963 |
| Místní část obce | 679 | 815 | 815 |

## Základní údaje o obci

Obec Malhostovice se nachází cca 6 km východně od Tišnova. Obec se skládá ze dvou místních částí, a to:

0623.017.427.01-Malhostovice

0623.017.427.02-Nuzířov

Rozsah zástavby je v rozmezí 275 – 300 m n.m.

# Podklady

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- „Malhostovice Nuzířov – Územní plán obce“, vypracoval Ateliér PROJEKTIS Brno v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

- vodovod Malhostovice, 2. část , DÚR, AQUA PROCON s.r.o, 07. 2003

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto části:

0623.017.427.01-Malhostovice

0623.017.427.02-Nuzířov

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 758 | 765 | 830 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.6 | 5.2 | 13.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.6 | 4.9 | 12.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.1 | 4.4 | 12.1 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 18 | 16 | 40 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 20 | 18 | 42 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 24 | 19 | 46 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 18.2 | 14.2 | 37.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 25.5 | 19.9 | 53.0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Malhostovice a místní část Nuzířov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Malhostovice a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drásov, jehož zdrojem je voda předaná z vodárenské soustavy Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV) a         II. březovského přivaděče, za obcí Malhostovice. .

Zásobení obce je odbočkou z přivaděče VOV Švařec – Čebín ve vzdušníkové šachtě V7 přívodním řadem Malhostovice DN 150, 200, na který navazuje rozvodná síť obce.

Zásobení místní části Nuzířov je napojením na koncový řad rozvodné sítě Malhostovice, přes AT stanici přívodním řadem Nuzířov DN 80, 100, na který je navazuje rozvodná síť obce.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle projektové dokumentace pro územní řízení připravuje obec Malhostovice novou investici spočívající z přivedení vody ze stávajícího vodovodního přivaděče Březovský II., do obchodně bytového areálu, který bude situován na území bývalého vojenského areálu jižně od obce. Součásti nejsou rozvodné řady, neboť není známa zastavovací situace areálu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skup. vodovod Drásov a obec Malhostovice je zdroj vodárenské soustavy VOV a to odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec a podzemní zdroj II. březovského přivadeče

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km od místní části Malhostovice a cca 13 km od m.č. Nuzířov.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 – 2006 realizace :

- Čerpací stanice, výkon 2l/s, H=53m

- vodojemu 50m3 s AT stanicí, výkon 4l/s. H=35m

- výtlačný řad PE 80 dl.825m

- přívodný řad PE 80 dl.500m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Malhostovice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Nuzířov

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Malhostovice

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, která bude gravitačně svedena kmenovou stokou na ČOV Drásov.

Nuzířov

Odpadní vody budou čištěny na ČOV Drásov společně s odpadními vodami z obcí Drásov a Malhostovice.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.125 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .128 |