# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 281 |  | 0623.017.427.00 | Malhostovice | 09091 | 583341 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 281.2 |  | 0623.017.427.02 | Nuzířov | 09092 | 583341 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 827 | 963 | 963 |
| Místní část obce | 148 | 149 | 149 |

## Základní údaje o obci

Nuzířov je místní částí obce Malhostovice. Nachází se asi 7 km východně od Tišnova. Rozsah zástavby je v rozmezí 310 – 335 m n.m.

# Podklady

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

- Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

- „Malhostovice Nuzířov – Územní plán obce“, vypracoval Ateliér PROJEKTIS Brno   v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Zásobování této m. části je řešeno v rámci funkčního celku :

0623.017.427.00-Malhostovice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 78 | 78 | 77 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 10.59 | 10.59 | 10.52 |
| BSK5 | kg/den | 4.67 | 4.67 | 4.64 |
| NL | kg/den | 4.28 | 4.28 | 4.25 |
| CHSK | kg/den | 9.34 | 9.34 | 9.28 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není průmyslový ani zemědělský podnik, který by produkoval odpadní vidy z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde pouze nesoustavná dešťová kanalizace s vypouštěním jednotlivě do recipientu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro splaškové odpadní vody z Nuzířova je navrženo vybudovat novou splaškovou kanalizaci z kameninových trub. Prostřednictvím čerpací stanice umístěné pod Nuzířovem budou čerpány splaškové vody do Malhostovic. Trasa výtlaku je navržena podél silnice II/379. Výtlačné potrubí navrhujeme z PVC nebo PE. Odpadní vody budou čištěny na ČOV Drásov společně s odpadními vodami z obcí Drásov a Malhostovice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 9.232 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .241 |