# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433 |  | 0621.017.434.01 | Rohozec | 14045 | 582263 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 216 | 232 | 232 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rohozec se nachází asi 5 km severovýchodně od města Tišnov.

Rozsah zástavby je v rozmezí  415 – 450 m n.m.

# Podklady

- PRVK  ÚC Blansko

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 226 | 227 | 227 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.6 | 12.5 | 13.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.4 | 9.5 | 10.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.2 | 8.2 | 9 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 75 | 99 | 109 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 77 | 115 | 126 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 80 | 151 | 166 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 18.1 | 34.2 | 37.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 25.4 | 47.9 | 52.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rohozec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Rohozec a obcí je i provozován.

Obec Rohozec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rohozec – Zhoř, jehož zdrojem je JÚ – 2 studny, odkud je gravitačně plněn vodojem Rohozec 150 m3 s max. hladinou 458,60 m n.m., ze kterého je obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí.

Rozvodná síť je z r. 1988.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Rohozec vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ podzemní vody – dvě studny s celkovou vydatností  Q = 1,1 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 196 | 196 | 196 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 218 | 218 | 217 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 26.42 | 26.35 | 26.28 |
| BSK5 | kg/den | 13.10 | 13.07 | 13.04 |
| NL | kg/den | 12.01 | 11.98 | 11.95 |
| CHSK | kg/den | 26.20 | 26.14 | 26.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel obce, obec má povolení k vypouštění podle Nařízení vlády 82/1999 Sb. (nyní Nařízení vlády 61/2003 Sb.). Stávající kanalizace je v dobrém technickém stavu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Jednotná kanalizační síť v obci bude doplněna kanalizačním přivaděčem, kterým budou odpadní vody odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pod obcí.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v toku pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.875 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .877 |