# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 561 |  | 0623.017.444.00 | Úsuší | 17546 | 584070 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 561.1 |  | 0623.017.444.01 | Čížky | 17545 | 584070 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 101 | 138 | 138 |
| Místní část obce | 38 | 38 | 38 |

## Základní údaje o obci

Místní část Čížky se nachází asi 4 km jihozápadně od města Tišnova.

Rozsah zástavby je v rozmezí  475 – 485 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Čížky nemají vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé jsou zásobeni vodou z vlastních zdrojů.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015 byla v řešení PRVK Brno – venkov možnost napojení obce na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Tato možnost dle tohoto řešení ale není možná, neboť pro řešení rozvoje vodovodů Jm kraje byla vybrána varianta řešení západní větve VOV dle projektu AQUAPROCONu s.r.o., které neumožňuje ekonomické napojení skupiny obcí bez vodovodu, které se nacházejí v horní části přivaděče, a mezi něž Čížky spadají.

S vybudováním vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Čížky se ve výhledovém období do r. 2015 neuvažuje jednak vzhledem k malému počtu obyvatel – 38 obyvatel a jednak odlehlosti spotřebiště od stávajících vodárenských systémů.

Na navržený místní vodovod by se nevztahoval zákon č. 274/2001 Sb. - §1, odst. 3.

Veškerá možná řešení jsou z výše uvedených příčin neekonomická po stránce investiční i provozní.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze

zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 27 | 27 | 27 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.02 | 3.02 | 3.02 |
| BSK5 | kg/den | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| NL | kg/den | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| CHSK | kg/den | 3.18 | 3.18 | 3.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce a typu zástavby se i do budoucna uvažuje s likvidací splaškových odpadních vod odvozem ze žump.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |