# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 |  | 0623.021.630.01 | Měnín | 09309 | 583383 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1658 | 1857 | 1857 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Měnín se nachází asi 7,5 km severovýchodně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 186 – 202 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Měnín“, vypracovalo LAND studio Brno v roce 1994

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1500 | 1435 | 1435 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 37.1 | 162.2 | 178.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 34 | 148.4 | 163.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 32.8 | 116 | 127.6 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 221 | 244 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 62 | 283 | 312 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 68 | 310 | 341 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 101.7 | 444.5 | 488.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 142.4 | 622.3 | 684.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Měnín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Měnín a provozován společností BVK, a.s.

Obec Měnín je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je na odbočce zásobovacím řadem Měnín gravitačně přes redukční ventil zásobovaná obec. Na zásobovací řad navazuje rozvodná síť obce.

Vodovod pro veřejnou potřebu je nově vybudovaný v r. 1999 – 2002 včetně vodovodních přípojek.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Měnín vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Měnín je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 1673 | 1669 | 1658 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 1673 | 1669 | 1658 |
| Počet EO | obyv. | 1681 | 1677 | 1666 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 201.16 | 200.68 | 199.36 |
| BSK5 | kg/den | 100.88 | 100.64 | 99.98 |
| NL | kg/den | 92.47 | 92.25 | 91.65 |
| CHSK | kg/den | 201.76 | 201.28 | 199.96 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nacházejí drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, odpadní vody z výroby jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Téměř v celé obci je vybudována jednotná kanalizace z trub VIHY Supermatic profilu DN 300 – DN 1200. Tato kanalizace je ve velmi dobrém stavu. Kanalizace je vedena od ČOV pod obcí. Pro čištění odpadních vod je vybudována čistírna MČ 1000, tato byla uvedena do trvalého provozu v roce 1992.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Do budoucna se předpokládá rozšíření ČOV a rekonstrukce technologie. Mechanické předčištění je navrženo již na celkovou kapacitu.

Na ČOV bude napojena obec Žatčany (kanalizace ve výstavbě).

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.800 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .822 |