# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 |  | 0623.021.636.01 | Popovice | 12585 | 583651 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 240 | 351 | 351 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Popovice  se nachází asi  6 km severně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 190 – 195 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Popovice“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1994

- Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 220 | 219 | 219 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.7 | 11.9 | 13.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.7 | 11.3 | 12.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.6 | 10.6 | 11.6 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 132 | 146 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 71 | 141 | 155 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 84 | 148 | 163 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 18.4 | 32.5 | 35.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 25.7 | 45.5 | 50.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Popovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Popovice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec Popovice je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je na odbočce zásobovacím řadem Popovice gravitačně přes redukční ventil zásobovaná obec. Na zásobovací řad navazuje rozvodná síť obce.

Vodovod pro veřejnou potřebu je realizovaný  v r. 2001 včetně vodovodních přípojek.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Popovice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze budou dobudovány vodovodní přípojky v plném rozsahu rozvodné sítě.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Popovice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 30 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 242 | 241 | 240 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 242 | 241 | 240 |
| Počet EO | obyv. | 243 | 242 | 241 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 29.10 | 28.98 | 28.86 |
| BSK5 | kg/den | 14.60 | 14.54 | 14.48 |
| NL | kg/den | 13.38 | 13.32 | 13.27 |
| CHSK | kg/den | 29.19 | 29.07 | 28.95 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je stávající jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odvedeny na mechanicko-biologickou ČOV (oxidační příkop), která je ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s. Vyčištěné vody jsou odváděny do recipientu Bobrava.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Aby byly v budoucnu dodržovány limity na odtoku z ČOV v souladu s požadavky NV61/2003Sb., je možno provést rekonstrukci odtoku z ČOV do Svratky – vodnějšího recipientu.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 2.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .002 |