# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 |  | 0623.021.641.01 | Syrovice | 16183 | 583936 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 021 |  | Židlochovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 969 | 1597 | 1597 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Syrovice se nacházejí asi 7 km severozápadně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí  220 – 245 m n.m.

# Podklady

PS Syrovice – Ing. Kučera

RPI-regionální plán implementace Jm kraje, zásobování pitnou vodou

Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1000 | 1523 | 1523 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 42 | 47.4 | 52.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 42 | 42.6 | 46.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 36.5 | 40 | 44 |
| Spec. potř. fakt. obvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 72 | 79 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 115 | 77 | 84 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 115 | 85 | 94 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 115 | 129.8 | 142.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 155.2 | 175.2 | 192.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Syrovice nemá v současné době vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu.

Aktualizace k roku 2016

Obec Syrovice má v současné době vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu a současně si ho provozuje.

Obec je zásobována pitnou vodou ze samostatného vodovodu Syrovice, jehož zdrojem bude JÚ na k.ú. Syrovice, tvořené vrtem HV-611, o vydatnosti Q=4 l/s. V areálu stávajícího VDJ byl vybudován další zdroj vrt HSY 1, o vydatnosti Q=3l/s. Z obou vrtů je podzemní voda čerpána do vodojemu 2x100 m3 s max. hladinou 227,70 m n.m.   Z VDJ je voda ATS stanicí  čerpána do vodovodní sítě obce.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Aktualizace k roku 2016

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu bude JÚ podzemní vody „Nad Hajanskými“ situované na k.ú. Syrovice, které tvoří vrt předpokládané vydatnosti  Q = 4,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem samostatného vodovodu bude JÚ podzemní vody „Nad Hajanskými“ situované na k.ú. Syrovice, které tvoří vrt předpokládané vydatnosti  Q = 4,0 l/s a nový vrt HSY 1, o vydatnosti Q=3l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 489 | 494 | 510 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 68.39 | 69.16 | 71.40 |
| BSK5 | kg/den | 29.31 | 29.64 | 30.60 |
| NL | kg/den | 26.87 | 27.17 | 28.05 |
| CHSK | kg/den | 58.62 | 59.28 | 61.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik HAMA s.r.o. (lehký průmysl), který neprodukuje technologické odpadní vody, pro splaškové odpadní vody má vlastní ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, je zde pouze místy dešťová kanalizace s vyústěním do recipientu Syrůvka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace, odpadní vody budou odvedeny na ČOV Ledce, kde budou společně s odpadními vodami z obcí Ledce, Bratčice, Sobotovice čištěny.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 39.421 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .347 |