# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 652 |  | 0624.017.652.00 | Dolní Loučky | 02966 | 595527 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 652.2 |  | 0624.017.652.02 | Střemchoví | 02967 | 595527 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1102 | 1237 | 1237 |
| Místní část obce | 117 | 109 | 109 |

## Základní údaje o obci

Místní část Střemchoví se nachází západně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 5 km. V obci je soutok dvou potoků Libochovky a Loučky. Rozsah zástavby je v rozmezí 290 - 320 m.n.m..

# Podklady

Telefonická konzultace

•  Obec navštívena

•  Územní plán obce Dolní Loučky, 04/03, Ing. Marie Psotová, STUDIO P

•  Kanalizační řád obce Dolní Loučky, schválen 01/97

•  Kanalizace obce Dolní Loučky – Střemchoví, 08/02, AQUATIS Brno

•  Situace stávajícího stavu kanalizace

•  Provozní řád vodovodu a Situace stávajícího stavu vodovodu v části Střemchoví

•  Zásobování obyvatel z VOV, 1. a 2. etapa , VH- atelier, spol.s.r.o Brno, 09/2005

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 109 | 109 | 109 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.1 | 5.9 | 5.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 90 | 99 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 91 | 91 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 212 | 150 | 150 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 34.6 | 34.6 | 34.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Střemchoví má  vodovod. Zásobení  je z vlastních zdrojů, které jsou tvořeny dvěmi jímacími studnami a jímacím zářezem délky cca. 10 m. Prameniště bylo vybudováno v roce 1931 a rozšířeno v roce 1982.

Voda ze zdrojů je svedena do pramenní jímky s akumulací 8,5 m3. Z jímky je voda  čerpána do vdj.Střemchoví 50 m3 (330 / 328 m.n.m.), ze kterého je voda gravitačně přiváděna do obce. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS, a.s..

Aktualizace k roku 2016

Místní část Střemchoví obce Dolní Loučky  má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem.  Provoz zajišťuje firma BVK, a.s. Brno.

Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

Vlastní zásobování obce Dolní Loučky je gravitačně přívodním řadem z VDJ Dolní Loučky 2 x  100 m3  / 342 m.n.m.

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který přebírá vodu z VOV.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Pro obec i místní část bylo vydáno stavební povolení na projekt, který počítá se zrušením stávajícího zdroje a napojením obce na skupinový vodovod Vírský oblastní

vodovod (VOV).

Koncepce řešení věcně navazuje na projekt zásobování Dolních Louček pitnou vodou, I. část, který řeší přívodní potrubí z Lomničky do nového vodojemu Dolní Loučky

2 x  100 m3  / 342 m.n.m. a část zásobovacího řadu do Střemchoví.

Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

Vznikne nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který bude přebírat vodu z VOV.

Aktualizace k roku 2016

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly, který přebírá vodu z VOV.

Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro místní část Střemchoví se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu, i po  napojení na SV-Dolní Loučky-Kaly, který je dotován vodou z Vírského oblastního vodovodu - ÚV Švařec, v případě odstavení  uvedeného zdroje SV z provozu  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro místní část Střemchoví bude třeba dovézt 1,8 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km od místní části Střemchoví.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Pro místní část Střemchoví se předpokládá  v r. 2006-2007 realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 67 | 67 | 62 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.59 | 8.59 | 8.01 |
| BSK5 | kg/den | 4.01 | 4.01 | 3.75 |
| NL | kg/den | 3.68 | 3.68 | 3.43 |
| CHSK | kg/den | 8.02 | 8.02 | 7.49 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod..

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Místní(městská) část Střemchoví

Kanalizace v místní části   je navržena jako splašková z materiálu PVC DN 250 a 300. Odpadní vody budou napojeny do již vybudované kanalizační sítě v k.ú. Dolní Loučky, odkud budou protékat do stávající ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 12.121 |
| Celkem (mil.Kč) | 12.121 |