# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 660 |  | 0624.017.660.00 | Kuřimské Jestřabí | 07769 | 595993 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 660.2 |  | 0624.017.660.02 | Kuřimské Jestřabí | 07769 | 595993 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 127 | 155 | 155 |
| Místní část obce | 121 | 150 | 150 |

## Základní údaje o obci

Místní část Kuřimské Jestřabí se nachází západně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 8   km. Rozsah zástavby je v rozmezí 412 - 445 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie obce Kuřimské Jestřabí, 08/99, Ing. arch. Vlasta Šilhavá

•	Stávající situace vodovodu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 133 | 133 | 133 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 3.4 | 3.4 | 3.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 69 | 69 | 76 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 69 | 69 | 69 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 101 | 84 | 84 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 20.1 | 20.1 | 20.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Kuřimské Jestřabí má veřejný vodovod. Zdrojem jsou 2 studny, ze kterých je Kuřimské Jestřabí zásobeno přes VDJ Kuřimské Jestřabí 50 m3 (452/450 m.n.m.). Zdroj obsahuje vysoké množství dusičnanů.

Vlastníkem i provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu  je obec.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je nutné zajistit snížení hodnoty dusičnanů ve zdroji.

V případě neúspěchu je možné provedení nového zdroje-vrtu, což je podmíněno hydrogeologickým průzkumem.

Je možné jiné technické řešení zásobení ze zdroje Níhov, což je podmíněno souhlasem vlastníka tohoto dostatečně kapacitního zdroje. Doposud veškeré jednání bylo negatívní.   Ze zdroje Níhov je již v současné době zásobena obec Níhov a Lubné s vlastní akumulací a úpravnou vody. Technické řešení zásobení z tohoto zdroje by bylo samostatně pro obce Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí a m.části Blahoňov a Prosatín a předpokládá vybudování vlastní  akumulace a přívodného řadu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem  samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu bude v případě neúspěchu opatření ve stávajícím zdroji  nový zdroj-vrt.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro místní části Kuřimské Jestřabí bude třeba dovézt 1,8 m3/den.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km od místní části Kuřimské Jestřabí.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2007-2008 výstavba:

  - vrt

Pro obec Kuřimské Jestřabí se předpokládá realizace navrženého technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 46 | 46 | 43 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 6.47 | 6.47 | 6.05 |
| BSK5 | kg/den | 2.74 | 2.74 | 2.56 |
| NL | kg/den | 2.51 | 2.51 | 2.35 |
| CHSK | kg/den | 5.47 | 5.47 | 5.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V minulosti byla v místní části vybudována dešťová kanalizační síť.

Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do recipientu nebo do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

V místní část Kuřimské Jestřabí není vybudována čistírna odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

Návrhový svoz - z místní části Blahoňov.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.850 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 850.000 |