# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 666 |  | 0624.017.666.01 | Rojetín | 14057 | 596582 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 76 | 73 | 73 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rojetín se nachází západně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 13 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 460 - 485 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	US využití území obce Rojetín, 09/02, STUDIO Z

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 60 | 60 | 60 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 76 | 76 | 83 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 83 | 73 | 73 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 112 | 100 | 100 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 10 | 10 | 10 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rojetín má vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je studna, ze které je voda přiváděna do vdj. Rojetín 100 m3 (s kótou cca 500 m.n.m.). Obec je z vodojemu Rojetín zásobena gravitačně. Zdroj vykazuje vysoký obsah dusičnanů, v současné době nastává zlepšení.  Rozvodná síť vodovodu je ve špatném stavu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Od r. 2021 bude zdroj uveden mimo provoz, obec bude napojena na Žďárský přivaděč ( SV Žďársko) před přerušovací komorou Žďárec. Obec Žďárec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Žďársko, připojením na přivaděč Dobrá Voda - V.Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště.

Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do vdj. Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně.

SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Obce Vratislávka, Žďárec, Tišnovská Nová Ves, Rojetín  a Skryje, převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Vratislávka - Tišnovská Nová Ves, který přebírá vodu z SV Žďársko.

Od r. 2006 se navrhuje rekonstruovat rozvodnou síť a zdroj obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec Rojetín se uvažuje se zásobením z ÚV Mostiště.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 1,1 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km od obce Rojetín.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je v r. 2006 zařazena rekonstrukce:

-     zdroj-studna

-     rozvodná síť DN 80  dl. 590m

  - Do plánu investic nových staveb je v r. 2021 zařazena výstavba:

-    přívodný řad  PE80, dl.2400m

Pro obec Rojetín se nepředpokládá realizace navrženého opatření (výstavba) v rámci platnosti tohoto PRVK. Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 35 | 35 | 33 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 4.60 | 4.60 | 4.29 |
| BSK5 | kg/den | 2.12 | 2.12 | 1.98 |
| NL | kg/den | 1.94 | 1.94 | 1.81 |
| CHSK | kg/den | 4.24 | 4.24 | 3.95 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče, která se vlévá do Libochovky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci Rojetín žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu navrhujeme výstavbu jímek na vyvážení. Splaškové odpadní vody tedy budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod.

V obcích a místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

## Časový harmonogram

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 4.272 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) |  |