# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 669 |  | 0624.017.669.01 | Tišnovská Nová Ves | 16753 | 596892 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 017 |  | Tišnov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 70 | 91 | 91 |
| Místní část obce | - |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Tišnovská Nová Ves se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 408 - 438 m.n.m..

# Podklady

•	Vodohospodářský průzkum obce

•	Telefonická konzultace

•	Urbanistická studie, 01/99, STUDIO P, Ing. Marie Psotová

• 	Situace stávajícího vodovodu v obci

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 56 | 84 | 84 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 6.1 | 5.6 | 5.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 1 | 1 | 1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 1 | 1.8 | 2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 59 | 65 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 33 | 33 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 299 | 182 | 182 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 25.1 | 25.1 | 25.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Tišnovská Nová Ves má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Žďársko, připojením na přivaděč Dobrá Voda - V.Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do vdj. Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého je obec Tišnovská N. Ves zásobena gravitačně. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obce Vratislávka, Žďárec, Tišnovská Nová Ves, převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Vratislávka - Tišnovská Nová Ves ( od r. 2015 se napojí  ještě Skryje a od r. 2021 Rojetín ) , který přebírá vodu z SV Žďársko.

Na zásobování obce není třeba nic měnit.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého zdroje SV  Žďársko ( nacházejí se na území kraje Vysočina) z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 1,1 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km od místní části Tišnovská Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Tišnovská Nová Ves v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 59 | 59 | 59 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 60 | 60 | 58 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 7.95 | 7.95 | 7.60 |
| BSK5 | kg/den | 3.62 | 3.62 | 3.49 |
| NL | kg/den | 3.32 | 3.32 | 3.20 |
| CHSK | kg/den | 7.24 | 7.24 | 6.98 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

. V minulosti byla v obci vybudována jednotná kanalizační síť, na kterou je napojena převážná část obyvatel obce. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1000 m, byly použity betonové trouby.

Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do říčky Loučky nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

Provozovatel kanalizace: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. V obci Tišnovská Nová Ves žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu navrhujeme výstavbu jímek na vyvážení.

Splaškové odpadní vody tedy budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod.

## Časový harmonogram

.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) |  |