	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	311
	0627.012.305.00
	Moravský Krumlov
	9912
	594482

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	311.1
	0627.012.305.01
	Moravský Krumlov
	41278
	594482

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6130
	5840
	5840

	Místní část obce
	5020
	4736
	4736


B.2. Základní údaje o obci

Moravský Krumlov je městskou částí města Moravský Krumlov. Nachází se v severovýchodní části územního celku Znojmo. 

C. Podklady

· Územní plán města Moravský Krumlov, zprac. Urbanistické středisko Brno v 12/1997

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS a č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Informace od provozovatele – VAS a.s. Brno, divize Znojmo

· Kanalizační řád pro kanalizaci napojenou na ČOV Moravský Krumlov – Zámecká

D. Vodovody

Zásobování této městské části je řešeno v rámci funkčního celku :

0627.012.305.00 – Moravský Krumlov

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	5020
	5008
	4976

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	5020
	5008
	4976

	Počet EO
	obyv.
	5673
	5661
	5629

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	750.60
	749.04
	744.88

	BSK5
	kg/den
	340.40
	339.68
	337.76

	NL
	kg/den
	301.07
	300.41
	298.65

	CHSK
	kg/den
	737.20
	735.76
	731.92


E.2. Významní producenti odpadních vod

Ve městě jsou tyto podniky:

· Vertex a.s. – výroba skelných tapet – jsou produkovány odpadní vody z výroby, předčištění a odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace

· Jatky Moravský Krumlov – mají vlastní ČOV

Ve městě jsou zastoupeny další podniky, jejichž odpadní vody neovlivní množství a kvalitu odpadních vod z města.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě Moravský Krumlov je stávající jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odváděny na ČOV Zámecká. Jde o mechanicko-biologickou ČOV typu Hydrotech s nitrifikací a denitrifikací. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1999, projektovaná kapacita je 4000 EO.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Třebíč

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Jednotná kanalizace ve městě bude doplněna tak, aby na ČOV byly odváděny veškeré odpadní vody ve městě, nevyhovující kanalizační stoky ve městě budou rekonstruovány. 

Na ČOV bude provedena dostavba chybějící kalové koncovky – bude doplněno zařízení strojního odvodnění kalu, modernizace mechanického i biologického stupně čištění a intenzifikace ČOV pro napojení místních částí ( Polánka a Rokytná).

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

· Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	68.632

	Celkem (mil.Kč)
	  68.632


	
	

	305_01.doc
	



