	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	311
	0627.012.305.00
	Moravský Krumlov
	9912
	594482

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	311.3
	0627.012.305.03
	Rakšice
	09918
	594482

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6130
	5840
	5840

	Místní část obce
	507
	507
	507


B.2. Základní údaje o obci

Rakšice jsou městskou částí města Moravský Krumlov. Nachází se asi  0,5 km jižně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Dotazník

· Kanalizační řád

· Podklady od provozovatele: VAS a.s., divize Třebíč 

D. Vodovody

Zásobování této městské části je řešeno v rámci funkčního celku :

0627.012.305.00 – Moravský Krumlov
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.6. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	507
	506
	503

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	507
	506
	503

	Počet EO
	obyv.
	830
	829
	826

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	121.01
	120.88
	120.49

	BSK5
	kg/den
	49.77
	49.71
	49.53

	NL
	kg/den
	39.16
	39.10
	38.94

	CHSK
	kg/den
	94.20
	94.08
	93.72


E.2. Významní producenti odpadních vod

V místní části se nachází podnik Hutní montáže – výroba ocelových konstrukcí – bez produkce technologických odpadních vod.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části Moravského Krumlova v Rakšicích je stávající jednotná kanalizační síť. Na síti je vybudována čerpací stanice. Stoková síť dosahuje délky cca 10 km. Stoky jsou vybudovány z trub betonových řady TBR, betonových prefabrikovaných, kameninových a PVC. 

Odpadní vody z Rakšic jsou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV s dlouhodobou aerobní stabilizací kalu. Mechanická část je tvořena lapákem štěrku, vertikálním lapákem písku, lapačem tuku a dešťovou zdrží. Biologická část je členěna do třech samostatně provozovatelných linek, které jsou společně s dešťovou zdrží a lapačem tuku umístěny v zastřešeném objektu ČOV. Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV Moravský Krumlov – Rakšice je tok Rokytná.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Třebíč

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Provozní výsledky ČOV odpovídají jejím technickým možnostem. Velké problémy činí poruchové provzdušňování jemnobublinnými elementy.

ČOV je nutno intenzifikovat. Na ČOV je nutno instalovat výkonný monitorovací a řídící systém. Odvodnění a hygienizace kalů bude řešeno na ČOV Moravský Krumlov.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.500

	Celkem (mil.Kč)
	   3.500


	
	

	305_03.doc
	



