	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	15
	0627.020.517.01
	Blanné
	00500
	593761

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	94
	71
	71

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Blanné se nachází asi 19 km  severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· PD „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek  obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	93
	71
	71

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.8
	1.8
	2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.7
	1.7
	1.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.7
	1.7
	1.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	65
	72

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	65
	72

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	53
	70
	77

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5
	5
	5.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	6.9
	6.9
	7.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vodovod, který si vybudovali občané sami.

Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“, majitel a provozovatel vodovodu je obec.

Zdrojem samostatného vodovodu je studna o vydatnosti 0,5 l/s, odkud voda natéká do akumulace 20m3 a dáde rozvodnou sítí ke spotřebitelům.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle regionálního plánu implementace směrnice č. 98/83/ EU pro území Jihomoravského kraje- část zásobování pitnou vodou, ve skupině opatření- Rozšíření a výstavba vodovodu  je  možné  variantní řešení zásobení obce a to  napojením na skupinový vodovod Jevišovice napojením na rozvodnou siť obce Grešlovo Mýto. Řešení spočívá ve výstavbě přívodného řadu a rozvodné sítě v celk. délce 3000m. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem je studna o vydatnosti 0,5 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroj – studna, která je využívána pro zásobování vodou má od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 1 ug/l.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 27 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

Kanalizace

D.7. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	49
	49
	49

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	6.68
	6.68
	6.61

	BSK5
	kg/den
	2.95
	2.95
	2.92

	NL
	kg/den
	2.70
	2.70
	2.67

	CHSK
	kg/den
	5.89
	5.89
	5.83


D.8. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.9. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci je cca z 90 % vybudována dešťová kanalizace s vyústěním do Blanenského rybníka. 

D.10. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, uprostřed obce bude situována čerpací stanice, do níž bude kromě odpadních vod z obce zaústěn i výtlačný sběrač z obcí Hostim a Prokopov. Z této ČS budou odpadní vody dále čerpány do kanalizační sítě obce Grešlové Mýto a na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.11. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.139

	Celkem (mil.Kč)
	   3.139


	
	

	517.doc
	



