	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	112
	0627.020.533.01
	Havraníky
	03805
	594024

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	346
	343
	343

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Havraníky se nachází se asi 6 km  jihozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Havraníky, zprac. Atelier obnovy vesnice Brno v 09/1996

· PD „Havraníky – kanalizační přivaděč“, zprac. AQT v r. 1996

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	348
	348
	348

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.4
	19.4
	21.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	18.7
	18.7
	20.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	16.5
	16.5
	18.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	130
	130
	143

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	147
	147
	162

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	153
	153
	168

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	53.2
	53.2
	58.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	74.5
	74.5
	82


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provoz zajišťuje Svazek obcí Daniž .

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Šatov – Havraníky - Hnanice.  

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti           Q = 6,50 l/s.    

Z tohoto zdroje se čerpá voda do vodojemu Havraníky, o objemu 1 x 250 m3, s max. hladinou 312,45 m n.m, kde je AT stanice pro zásobení obce Havraníky a to zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobovány i další dvě obce – Hnanice a Šatov.  

Aktualizace k roku 2016

Napojeno na SV Znojmo, na VDJ Konice. Vybudován nový přívodný řad z rozvodné sítě Popice do výtlaku zdroj Havraníky-VDJ Havraníky. Zdrojem vody ÚV Znojmo i místní vrty (Havraníky).
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je vrt Havraníky, o vydatnosti  Q = 6,50 l/s.   

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 26 obcí. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV – Havraníky-vrt , nacházející se v blízkosti obce. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	190
	189
	188

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	25.02
	24.95
	24.81

	BSK5
	kg/den
	11.38
	11.35
	11.29

	NL
	kg/den
	10.43
	10.40
	10.35

	CHSK
	kg/den
	22.76
	22.70
	22.58


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V předstihu je vybudována část splaškové stoky v prostoru kolem hlavní silnice. Jinak jsou v obci dešťové stoky s vyústěním do místního potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou svedeny do prostoru pod obcí, kde na pravém břehu melioračního přítoku bude vybudována čerpací stanice.

Odpadní vody z obce budou zpočátku čerpány a posléze vedeny gravitačně do kanalizační sítě obce Šatov a budou čištěny na ČOV Šatov.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	21.731

	Celkem (mil.Kč)
	  21.731


	
	

	533.doc
	



