	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	115
	0627.020.534.01
	Hevlín
	03878
	594032

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1345
	1437
	1437

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hevlín se nachází se asi 26 km  jihovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Hevlín, zprac. Ing.arch. Alena Vašková v 12/1997

· Provozní řád kanalizace, zprac. AQUA PROCON v r. 2001

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1336
	1440
	1440

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	68.9
	82.9
	91.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	52
	66.1
	72.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	36.6
	55.4
	60.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	75
	105
	116

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	107
	126
	138

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	141
	158
	173

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	188.7
	227.1
	249.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	264.2
	317.9
	349.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Božice. 

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

Z  vrtů Hevlín HV 201, HV 307 a Šanov HV 105 je voda čerpána do úpravny vody Hevlín, o výkonu Q = 6,50 l/s. Z této ÚV je voda čerpáním distribuována do dvou směrů – Hevlín a druhým směrem na Šanov, Hrabetice.

Z ÚV je čerpáním plněn věžový VDJ Hevlín, o objemu 1 x 200 m3, s max. hladinou 234,90 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť.   V případě  nedostatku vody z těchto zdrojů je možná dotace a to ze zdrojů  Božice, směrem od Dyjákovic.

 Ze skupinového vodovodu je zásobeno i dalších 6 obcí -  Božice, Dyjákovice, Hrabětice, Hrádek, Šanov a Velký Karlov.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období 2009-2014 bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce a to v severovýchodní části obce.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji pitné vody je pět vrtů – vrt Božice HV 601, o vydatnosti Q = 7,0 l/s; vrt Božice HV 602, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Šanov HV 105, o vydatnosti Q = 5,0 l/s; vrt Hevlín HV 201, o vydatnosti Q = 2,0 l/s a vrt Hevlín HV 307, o vydatnosti Q = 5,0 l/s.  

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 28km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb  je zařazeno:

· rozšíření rozvodné sítě  LT80 dl. 2210m, r. 2009-2014.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	833
	833
	833

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	833
	833
	833

	Počet EO
	obyv.
	1092
	1091
	1086

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	149.41
	149.17
	148.45

	BSK5
	kg/den
	65.54
	65.45
	65.18

	NL
	kg/den
	60.08
	60.00
	59.75

	CHSK
	kg/den
	131.08
	130.90
	130.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik HELUZ – cihlářský průmysl, bez produkce odpadních vod z výroby.

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající splašková kanalizační síť. Vzhledem ke konfiguraci terénu je nutno v Hevlíně odpadní vody přečerpávat (4 ČS).

Odpadní vody z obce jsou odváděny na ČOV Hevlín. Jde o mechanicko-biologickou ČOV typu Hydrotech, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2001.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V současné době (r.2004) je v obci zahájena výstavba bytových a rodinných domů, jejíž součástí bude i vybudování nové splaškové kanalizace v této oblasti.

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.321

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   4.321


	
	

	534.doc
	



