	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce






Změna 1 (k 08/2016)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	244
	0627.020.557.01
	Lechovice
	07986
	594334

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	412
	509
	509

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Lechovice se nachází se asi 12 km  východně od města Znojma.

B. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Lechovice, zprac. AR projekt Brno v 06/1998

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	408
	509
	509

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	23
	23
	25.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22.9
	22.9
	25.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	17.9
	17.9
	19.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	120
	96
	106

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	154
	123
	135

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	155
	124
	136

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	63.1
	63.1
	69.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	88.4
	88.4
	97.2


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Lechovice.

Zdrojem pitné vody je JÚ Lechovice- vrt. studny a pramenní jímka, o celkové vydatnosti Q = 1,30 l/s. které překračuje dle KHS Jm kraje ukazatele NO3 <63 mg/l.

 Z těchto zdrojů voda natéká do čerpací stanice, pomocí níž je voda čerpána do vodojemu Lechovice, o objemu 1 x 100 m3.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Lechovice zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  Vodovod pro veřejnou potřebu je z r. 1963 v havarijním stavu, kdy ho obec v tomto stavu převzala nedávno  do vlastnictví .

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Poněvadž vodovod pro veřejnou potřebu  z r. 1963  je celkově v havarijním stavu, jsou navrženy v souladu s Regionálním plánem implementace v r. 2005-2006 rekonstrukce týkající se zdroje - regenerace dodržování režimu PHO.

Dále se plánuje rozsáhlá  rekonstrukce čerpací stanice, vodojemu, přívodného řadu z ocele a části rozvodné sítě z ocele.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou vrt. studny a pramenní jímka, o celkové vydatnosti  Q = 1,30 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 14km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- vrt,opatření na zdroji,  r. 2005 (dle RPI)

- čerpací stanice, r. 2005-2006

   vodojem  Lechovice  100m3, r. 2005-2006

   přívodné řady LT100-150,dl.2180m,r.2005-2006

- rozvodné sítě   LT100  dl. 500m, r. 2005-2006

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	247
	247
	408
	459

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	247
	247
	408
	459

	Počet EO
	obyv.
	330
	329
	408
	573

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	50.18
	50.12
	61.20
	64.35

	BSK5
	kg/den
	19.77
	19.74
	24.48
	34.36

	NL
	kg/den
	18.12
	18.10
	22.44
	32.75

	CHSK
	kg/den
	39.54
	39.48
	48.96
	84.55


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 08/2016
V obci Lechovice je vybudována splašková kanalizační síť, na niž je napojeno 60 % 90% obyvatel obce. Odpadní vody z obce Lechovice (a dalších obcí Bantice a Práče) jsou odváděny na stávající ČOV v prostoru pod obcí.

Jde o mechanicko-biologickou ČOV typu Sigma-Prefa, která byla vybudována v roce 1988 a v roce 2002 byla rekonstruována. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do recipientu - řeky Jevišovky.

Provozovatel: Svazek obcí pro VaK Lechovice 32

Stávající ČOV v obci Lechovice je v současné době nedostatečné kapacity (EO 1500) a v havarijním stavu. Rovněž objekt stávající ČS před ČOV je v havarijním stavu.
D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2016
Stávající splašková kanalizace v obci bude byla doplněna dalšími stokami tak, aby na ČOV byly odvedeny odpadní vody z celé obce.

Na ČOV bude dostavěna dosazovací nádrž pro zlepšení účinnosti ČOV.

Jelikož není možné provést rekonstrukci stáv. ČOV ve stávající poloze, bude postavena nová mechanicko-biologická ČOV v jiné poloze, v katastru obce Lechovice, s kapacitou 1950 EO, která bude sloužit i pro likvidaci splaškových odpadních vod z obcí Bantice a Práče. Rovněž objekt stávající ČS před ČOV není možné rekonstruovat ve stávající poloze, bude proto postavena nová ČS v nové poloze.
D.5. Časový harmonogram

Změna k 08/2016
· Rekonstrukce ČOV:     
2012 - 2013
· Výstavba kanalizace:  

2012 - 2013

· Výstavba ČOV a ČS:   
po r. 2015

· Výstavba kanalizace k ČOV: 
po r. 2015

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Změna k 08/2016
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	7.252

	Kanalizace (mil.Kč)
	19.865

	Celkem (mil.Kč)
	27.117


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody  (mil.Kč)
	7.252

	Kanalizace  (mil.Kč)
	18.230

	Celkem  (mil.Kč)
	25.482


	
	

	557.doc
	



