	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	328
	0627.020.568.01
	Němčičky
	10307
	594521

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B.Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	98
	90
	90

	Místní část obce
	
	
	


A.1. Základní údaje o obci

Obec Němčičky se nachází se asi 10 km  severně od města Znojma.

B. Podklady

· Urbanistická studie obce Němčičky, zprac. Ing.arch. Ladislav Brožek v 04/2001

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	130
	90
	123

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.4
	0
	2.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.4
	0
	2.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.4
	0
	2.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	53

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	53

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	53

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	6.5
	0
	6.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	9.1
	0
	9.1


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu r. 2009 - 2010, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je navržen vodovod pro veřejnou potřebu, jehož zdrojem pitné vody bude vrt  Němčičky, o vydatnosti Q = 0,70 l/s.

Z tohoto zdroje bude voda čerpací stanicí dopravována do akumulační nádrže o objemu 25 m3, odkud bude obec Němčičky zásobovacím řadem gravitačně zásobena. Investice je podmíněna  GH průzkumem s ověření kvality a vydatnosti zdroje.

V budoucnu je možné  předpokládat variantní řešení , spočívající v  napojení vodovodu na SV Znojmo, a to odbočkou z propojovacího řadu Znojmo – Jevišovice, mezi obcemi Plaveč-Rudlice,  který je v plánu rozvoje zařazen do roku 2006. 

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu, od r. 2010 je navržen vodovod pro veřejnou potřebu, jehož zdrojem pitné vody bude vrt  Němčičky, o vydatnosti Q = 0,70 l/s.

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení  navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

14 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· vrt

· zásobovací řad  DN 80, dl. 400 m

· čerpací stanice s akumulací 25 m3, o výkonu Q = 0,50 l/s

· rozvodná síť  DN 80, dl. 1250 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	63
	63
	62

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	7.52
	7.52
	7.45

	BSK5
	kg/den
	3.77
	3.77
	3.74

	NL
	kg/den
	3.45
	3.45
	3.42

	CHSK
	kg/den
	7.53
	7.53
	7.47


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována dešťová kanalizace, která vznikla zatrubněním silničního příkopu. Vyústění kanalizace je provedeno jednou výustí do Mikulovického potoka.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Mikulovice a čištěny na tamější ČOV.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.220

	Kanalizace (mil.Kč)
	10.712

	Celkem (mil.Kč)
	  14.932


	
	

	568.doc
	



