	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	404
	0627.020.582.01
	Prokopov
	13314
	594695

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	95
	97
	97

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Prokopov se nachází asi 19 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Prokopov, zprac Ing.arch. Stanislav Vrubel v 07/2001

· Projektová dokumentace „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	94
	97
	97

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2
	2
	2.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.9
	1.9
	2.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.9
	1.9
	2.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	55
	53
	59

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	55
	53
	59

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	57
	55
	61

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5.4
	5.4
	5.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	7.5
	7.5
	8.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Prokopov. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zdrojem pitné vody je stávající studna, o vydatnosti Q = 0,5 l/s, která kvalitou neodpovídá požadavkům na zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Z tohoto zdroje je voda čerpací stanicí dopravována zásobovacím řadem přímo do rozvodné sítě obce.  
Aktualizace k roku 2016

Místní není provozován,  voda přivedena z obce Hostim přívodným řadem DN 100 k ATS, odtud zásobním řadem DN 80, dl. 1100 m do obce. Obec napojena na zdroje SV Třebíč (kraj Vysočina).

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Dle regionálního plánu implementace směrnice č. 98/83/ EU pro území Jihomoravského kraje- část zásobování pitnou vodou, ve skupině opatření- Rozšíření a výstavba vodovodu  je  možné  variantní řešení zásobení obce společně s obcí Blanné a to  napojením na skupinový vodovod Jevišovice napojením na rozvodnou siť obce Grešlovo Mýto. Řešení spočívá ve výstavbě přívodného řadu a rozvodné sítě v celk. délce 1000m. 

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna Prokopov, 

o vydatnosti  Q = 0,5 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 25  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	52
	52
	51

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	6.85
	6.85
	6.78

	BSK5
	kg/den
	3.10
	3.10
	3.07

	NL
	kg/den
	2.84
	2.84
	2.81

	CHSK
	kg/den
	6.20
	6.20
	6.14


E.1. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována dešťová kanalizace téměř po celé obci, která je vyústěna na několika místech do otevřených stok – příkopů, případně do zatrubněné svodnice v jihovýchodní části obce.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem ke konfiguraci terénu je na kanalizační síti v obci navržena čerpací stanice. 

Odpadní vody z obce jsou přečerpávány do tlakového sběrače Blanné – Prokopov – Hostim, který je veden do obce Grešlové Mýto, kde budou splaškové vody z obcí čištěny na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.  

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.223

	Celkem (mil.Kč)
	   8.223


	
	

	582.doc
	



