	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	444
	0627.020.586.01
	Rudlice
	14330
	594741

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	114
	104
	104

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Rudlice se nachází asi 10 km severně od města Znojma.

C. Podklady

-   Regionální plán implementace Směrnice Rady a č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	113
	104
	104

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.1
	0
	1.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.1
	0
	1.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.1
	0
	1.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	30

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	30

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	50
	0
	30

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5.6
	0
	3.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	7.9
	0
	4.4


Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Rudlice není vybudován vodovod pro veřejnou potřebu.

 K obci vede zásobovacíí řad  VDJ Jevišovice - obec Rudlice, který je součástí skup. vodovodu Jevišovice.

V současné době je ze SV Jevišovice zásobeno 9 obcí – Bojanovice, Boskovštejn, Ctidružice, Grešlovo Mýto, Jevišovice, Pavlice, Střelice, Vevčice a Vranovská Ves.

Ve výhledu se uvažuje s napojením ještě další obce – Černín.    

Aktualizace k roku 2016

V obci je vybudován nový vodovod, zdrojově napojený na VDJ Jevišovice (SV Jevišovice). Zdrojem vody ÚV Štítary. Vybudována rozvodná síť - DN 80, dl. 2080 m.
D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledu v r. 2004-2005 se uvažuje s napojením na SV Jevišovice.

 Dodávka vody se zajistí vybudováním rozvodné sítě, jenž se napojí na stávající zásobovací řad mezi VDJ Jevišovice a obcí Rudlice, který je ukončen před obcí. Na přivaděči je u Černína pro obec Vevčice.osazen redukční ventil.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu bude obec napojena na SV Jevišovice, jehož zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV , pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2005 :

- rozvodná síť   PE,PVC 50-90  dl. 1970m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	109
	109
	109

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.48
	10.48
	10.41

	BSK5
	kg/den
	6.55
	6.55
	6.52

	NL
	kg/den
	6.00
	6.00
	5.97

	CHSK
	kg/den
	13.09
	13.09
	13.03


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde vybudována z cca 50 % dešťová kanalizace.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť s odvedením veškerých odpadních vod z obce do jímky pod obcí. Jímka bude provzdušňovaná a vybavená odvětráváním přes filtr. Odpadní vody budou z jímky pravidelně vyváženy na ČOV Mikulovice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.735

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.864

	Celkem (mil.Kč)
	   8.599


	
	

	586.doc
	



