	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	547
	0627.020.603.00
	Uherčice
	17283
	595004

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	547.1
	0627.020.603.01
	Mešovice
	18557
	595004

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	431
	396
	396

	Místní část obce
	61
	60
	60


A.2. Základní údaje o obci

Mešovice jsou místní částí obce Uherčice. Nachází se asi 34 km západně od města Znojma a asi 3 km severozápadně od místní části Uherčice.

B. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Uherčice, zprac. Ing.arch. Jiří Syrový v 11/1997

· PD „Uherčice – kanalizace a ČOV“, zprac. AQT a.s. v r. 1992

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	60
	65

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	2.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	2.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	2.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	92

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	92

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	6.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	8.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Mešovice obce Uherčice nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu.

 Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní dostatečné kvality a vydatnosti. Vzhledem k malému počtu trvale bydlících obyvatel a ke spokojenosti se zásobováním pitnou vodou  co do kvality i vydatnosti se neuvažuje v obci s výstavbou vodovodu pro veřejnou potřebu.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období se s výstavbou vodovodu nepočítá.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV –Vratěnín – vrtaná studna V - 2, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investic spočívající z  nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	33
	33
	32

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	4.37
	4.37
	4.30

	BSK5
	kg/den
	1.96
	1.96
	1.93

	NL
	kg/den
	1.79
	1.79
	1.76

	CHSK
	kg/den
	3.91
	3.91
	3.85


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části bude likvidace splaškových odpadních vod řešena i nadále odvozem z jímek.

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	603_01.doc
	



