	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	608
	0627.020.615.00
	Vrbovec
	18612
	595128

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	608.2
	0627.020.615.02
	Vrbovec
	18612
	595128

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1077
	1150
	1150

	Místní část obce
	888
	931
	931


A.2. Základní údaje o obci

Vrbovec je místní částí obce Vrbovec. Nachází se asi 7 km jižně od města Znojma.

B. Podklady

· Územní plán obce Vrbovec, zprac. Atelier ÚP a arch. Brno v 11/1996

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance(viz tabulka u obce 0627.020.615.00)

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vrbovec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a jeho provoz zajišťuje firma   VHS plus Znojmo.  

Zdrojem pitné vody jsou stávající tři vrty Vrbovec, o celkové vydatnosti Q = 2,40 l/s.  Z těchto zdrojů je voda čerpací stanicí dopravována do věžového VDJ Vrbovec, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 267,60 m n.m., z něhož je  Vrbovec je zásoben gravitačně zásobovacím řadem, který je napojen na rozvodnou síť.  

  Od r. 2004 je napjatá bilanční situace.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Z důvodu napjaté bilanční situace je v r.2004 navrženo posílení zdroje novým vrtem s doporučeným Q=1l/s., což je podmíněno HG průzkumem.

Samostatný vodovod Vrbovec v případě ztráty kvality a vydatnosti zdrojů je možné napojit na SV Znojmo, poněvadž přivaděč Načeratice – Chvalovice vede v blízkosti obce Vrbovec. 

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou tři vrty Vrbovec, o celkové vydatnosti  Q = 2,40 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 13km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno  :

· vrt doporučené vydatnosti   Q=1l/s, r.2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	888
	886
	880

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	880

	Počet EO
	obyv.
	888
	886
	880

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	203.48
	153.60
	105.60

	BSK5
	kg/den
	53.28
	53.16
	52.80

	NL
	kg/den
	48.84
	48.73
	48.40

	CHSK
	kg/den
	106.56
	106.32
	105.60


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je v současné době ve výstavbě jednotná kanalizační síť (kolaudace – květen 2004) a nová mechanicko-biologická ČOV v prostoru pod obcí, na pravém břehu Vrboveckého potoka. ČOV má být dokončena v květnu 2004 a v roce 2005 by měla být uvedena do trvalého provozu. Projektovaná kapacita je 1300 EO.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2003 - 2004

· Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	615_02.doc
	



