	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	629
	0627.020.620.00
	Znojmo
	19341
	593711

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	629.1
	0627.020.620.01
	Derflice
	02554
	593711

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	35915
	33787
	33787

	Místní část obce
	137
	117
	117


A.2. Základní údaje o obci

Derflice jsou městskou částí města Znojma. Nachází se asi 8 km jihovýchodně od městské části Znojma.

Podklady

· Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly, zprac. USB Brno v 11/2000

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

· Dotazník

B. Vodovody

B.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	136
	116
	116

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.2
	4.2
	4.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.5
	3.4
	3.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.5
	3.4
	3.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	80
	88

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	80
	88

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	84
	100
	110

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11.4
	11.6
	12.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	16
	16.3
	17.9


B.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do VDJ nám. Republiky, o objemu 

2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m., odkud je přes rozvodnou síť městských částí Oblekovice a Načeratice  městská  část Derflice gravitačně zásobena..  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

B.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

B.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

B.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

C. Kanalizace

C.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	71
	71
	70

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	9.69
	9.69
	9.62

	BSK5
	kg/den
	4.24
	4.24
	4.21

	NL
	kg/den
	3.88
	3.88
	3.85

	CHSK
	kg/den
	8.47
	8.47
	8.41


C.2. Významní producenti odpadních vod

Podniky průmyslové výroby a stavebnictví jsou až na malé výjimky soustředěny v průmyslové zóně, zaujímající jihovýchodní část města Znojma. Ojedinělé areály výroby a skladů jsou v severní části Přímětic a jižní části Znojma, drobné výrobní podniky a sklady jsou v různých částech Znojma i jednotlivých obcí. Výrobním aktivitám slouží i bývalé nebo stávající areály zemědělské výroby v Příměticích, Oblekovicích, Derflicích, Načeraticích, Konicích, Popicích, Mramoticích. V centru města jsou umístěny i větší podniky (např. Znojemské strojírny, Pivovar Hostan).

C.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

C.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V Derflicích bude vybudována nová splašková kanalizace. Navrhuje se čerpání splaškových odpadních vod do centrální ČOV Dobšice. Splašková kanalizace bude svedena do nejnižšího místa pod zástavbou na pravém břehu místního toku, odkud se bude přečerpávat do další čerpací stanice u Načeratic a odtud do stokové sítě v Oblekovicích, odkud se dále bude čerpat na ČOV Znojmo – Dobšice. Ulice navazující kolmo na zástavbu na jejím západním okraji má sklon, který nedovoluje přímé gravitační odkanalizování. Proto bude nutno odpadní vody z této ulice přečerpat čerpací stanicí, která se navrhuje na konci zástavby.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

C.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
D. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.902

	Celkem (mil.Kč)
	  14.902


	
	

	620_01.doc
	



