	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	644
	0627.020.622.01
	Žerotice
	19660
	595187

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	290
	339
	339

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Žerotice se nachází asi  11 km severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Žerotice, zprac. Ing.arch. Vlasta Šilhavá v 12/1997

· PD „Žerotice – kanalizace“, zprac. AQT v r. 2001 

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	287
	339
	339

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.6
	5.6
	6.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.2
	5.2
	5.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.2
	5.2
	5.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	42
	47

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	42
	47

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	54
	46
	50

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	15.5
	15.5
	17

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	21.7
	21.7
	23.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje obec Horní Dunajovice.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Horní Dunajovice.  

Hlavním zdrojem tohoto skupinového vodovodu jsou dva vrty – HV302, o doporučené vydatnosti Q = 1,10 l/s a HV303, o doporučené vydatnosti Q = 6,0 l/s.    

Jímaná voda z obou zdrojů se čerpá do  vodojemu Horní Dunajovice, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 285,20 m n.m.

Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Horní Dunajovice, přes rozvodné sítě obcí Horní Dunajovice a Želetice, zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny další tři obce – Horní Dunajovice, Kyjovice a Želetice.  Ve výhledu se předpokládá s napojením obce Vítonice.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou dva vrty – HV302, o doporučené vydatnosti      Q = 1,10 l/s  a HV303, o doporučené vydatnosti Q = 6,0 l/s.    

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedené zdroje budou zabezpečeny tak, aby byly vždy v provozu,  protože jsou určeny pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 22 obcí. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti

 cca 7 km. 

           Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	155
	155
	154

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	20.80
	20.73
	20.59

	BSK5
	kg/den
	9.33
	9.30
	9.24

	NL
	kg/den
	8.55
	8.52
	8.47

	CHSK
	kg/den
	18.65
	18.59
	18.47


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Odvodnění srážkových vod jak z extravilánu tak z intravilánu je v současné době provedeno soustavou otevřených příkopů a částečné trubní kanalizace. Veškeré vody tečou do říčky Jevišovky. Přes inundační hráze jsou provedeny trubní propustky.  

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je řešena nová splašková kanalizace, odpadní vody z obce Žerotice a z dalších obcí Kyjovice, Výrovice a Tvořihráz jsou vedeny na ČOV v katastru obce Žerotice. Je navrhována mechanicko-biologická ČOV, vyčištěné odpadní vody z ČOV jsou odváděny do recipientu – řeky Jevišovky. 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.154

	Celkem (mil.Kč)
	  18.154


	
	

	622.doc
	



